2026年车用汽油和车用乙醇汽油产品质量

广西监督抽查实施细则

1 范围

本实施细则适用于车用汽油和车用乙醇汽油产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为车用汽油和车用乙醇汽油产品。本实施细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

车用汽油和车用乙醇汽油按研究法辛烷值分为89号、92号、95号和98号4个牌号。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 259-1988  石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 260-2016  石油产品水含量的测定  蒸馏法

GB/T 4756-2015  石油液体手工取样法

GB/T 5487-2015  汽油辛烷值测定法 研究法

GB/T 8019-2008  燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8019-2025  燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法（实施日期2026-05-01）

GB/T 8020-2015  汽油中铅含量测定法 原子吸收光谱法

GB 17930-2016  车用汽油

GB 18351-2017  车用乙醇汽油(E10)

GB 18351-2025  车用乙醇汽油（实施日期2026-07-01）

GB/T 30519-2024  轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯含量的测定 多维气相色谱法

GB/T 34100-2017  轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法

NB/SH/T 0174-2015  石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法

NB/SH/T 0253-2021  轻质石油产品中总硫含量的测定 电量法

NB/SH/T 0663-2014  汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

NB/SH/T 0711-2019  汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法

NB/SH/T 0713-2023  汽油中苯和甲苯含量测定法 气相色谱法

NB/SH/T 0994-2019  汽油中含氧和含氮添加物的分离和测定 固相萃取/气相色谱-质谱法

SH/T 0246-1992  轻质石油产品中水含量测定法(电量法)

SH/T 0689-2000  轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 0693-2000  汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)

SH/T 0712-2002  汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样牌号或规格

抽取样品应为同一牌号、同一储罐的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》执行，依据产品种类规定的牌号、企业检验合格的产品，优先抽取企业的主流牌号。

在企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在市场待销产品中随机抽取同一牌号、同一储罐的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

通过随机确定抽样的油罐号或加油枪号。在生产企业抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品。生产领域、流通领域所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2 抽样基数

在生产企业抽样时抽样基数不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量，在市场抽查时抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

成品罐中的点样最小规定数应符合表1的规定。取6L为样本，其中检验样品4L，备用样品2L，盛装在铁桶、棕色玻璃瓶或其它适宜的容器中,盛装石油产品的容器，必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后，方能使用。在加油站抽样时，直接从加油机油枪中抽取样品，抽取样品数量和容器要求与生产企业的成品罐抽样时相同。

表1 点样最小规定数

| - 液位（L） | - 取样的点数和位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 上部 | - 中部 | - 下部 |
| - L≤3m |  | - ● |  |
| - 3m＜L≤4.5m | - ● |  | - ● |
| - L＞4.5m | - ● | - ● | - ● |

- 其中●代表取样。

5.2.4 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观进行拍照。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，在流通领域拍取的照片应能够反映出样品的名称和牌号、加油机编号（或位置）、加油枪编号、加贴封条完好的全貌等信息内容；在生产领域拍取的照片应能够反映出样品的名称和牌号、油罐编号、加贴封条完好的全貌等信息内容。若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品的桶口或瓶口密封，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2 抽取的样品按运输条件包装好，检验样品、备用样品由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4 抽样单

5.4.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的车用汽油产品销售量（以吨计）及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售量及销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，应记录受检单位的所有汽油销售量及销售总额。

5.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准、产品中是否添加有清净剂等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1 检验项目

6.1.1 车用汽油检验项目见表2。

表2 车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 未洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 GB/T 8019-2025（实施日期2026-05-01） |
| 3 | 溶剂洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 GB/T 8019-2025（实施日期2026-05-01） |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 芳烃含量 |  | GB/T 30519-2024 |
| 6 | 烯烃含量 |  | GB/T 30519-2024 |
| 7 | 苯含量 |  | NB/SH/T 0713-2023 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 8 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 9 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 10 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 11 | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T 0174-2015 |
| 12 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 13 | 甲醇含量 |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 14 | 氧含量 |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 15 | 水分 |  | GB/T 260-2016 GB 17930-2016 目测 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。当某些项目的检测方法与表2不一致时，按照表2检测方法进行，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.2 车用乙醇汽油检验项目见表3。

表3 车用乙醇汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB 18351-2017 GB 18351-2025（实施日期2026-07-01） | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 未洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 GB/T 8019-2025（实施日期2026-05-01） |
| 3 | 溶剂洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 GB/T 8019-2025（实施日期2026-05-01） |
| 4 | 硫含量 |  | GB/T 34100-2017（2026年7月1日之后生产的产品） SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 芳烃含量 |  | GB/T 30519-2024 |
| 6 | 烯烃含量 |  | GB/T 30519-2024 |
| 7 | 苯含量 |  | NB/SH/T 0713-2023 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 8 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 9 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 10 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 11 | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T 0174-2015 |
| 12 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 13 | 乙醇含量 |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 14 | 其他有机含氧化合物含量 |  | NB/SH/T 0663-2014 NB/SH/T 0994-2019（2026年7月1日之后生产的产品） |
| 15 | 水分 |  | SH/T 0246-1992 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。当某些项目的检测方法与表3不一致时，按照表3检测方法进行，结果不做判定。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1未洗胶质含量和溶剂洗胶质含量应注意产品中是否有添加清净剂，抽样和检测中应注意关注。

6.2.2 检验过程中遇到样品失效或其他情况导致检验无法进行时，必须如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

6.2.3检验工作完成后，样品应存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处，避免样品产生光氧化反应，从而影响产品质量。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年车用汽油和车用乙醇汽油产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《xx标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年车用汽油和车用乙醇汽油产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《xx标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。