2026年日用陶瓷产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于日用陶瓷产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括与食物相接触的日用瓷器、坭兴陶。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

日用瓷器是以粘土类及其他天然矿物为主要原料经加工烧制成的上釉或不上釉，供日常生活使用的瓷器产品，按产品用途分为盘碟类、碗类、杯类、壶类及其他器物类。

坭兴陶按产品用途分为日用陶、工艺美术陶。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3532-2022日用瓷器

GB 4806.4-2016食品安全国家标准 陶瓷制品

GB/T 3298-2022日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3299-2011日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 27587-2011日用陶瓷耐微波加热测试方法

GB/T 34253-2017日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法

GB 31604.24-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.34-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

DB45/T 565-2018地理标志产品 坭兴陶

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

现场抽样：采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。同时，仅抽取生产日期在2022年11月1日后的日用瓷器产品，执行标准为GB/T 3532-2022。执行标准标注不明确，且未能提供生产日期的日用瓷器产品，按标准GB/T 3532-2022执行。

网络抽样：随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。同时，仅抽取生产日期在2022年11月1日后的日用瓷器产品，执行标准为GB/T 3532-2022。执行标准标注不明确，且未能提供生产日期的日用瓷器产品，按标准GB/T 3532-2022执行。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数：

在生产领域抽样，抽样基数见表1。

在流通领域抽样，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.2.3抽样数量：

在生产领域抽样，抽样数量见表1。

在流通领域抽样，抽取样品量要求与生产领域抽样时相同。

表1 抽样基数及抽样数量

| 产品种类 | 抽样基数/件 | 抽样数量/件 | 检验样品数/件 | 备用样品数/件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与食品接触的日用瓷器 | 不少于500 | 单件产品：50 成套产品：不小于50 | 单件产品：25 成套产品：不小于25 | 单件产品：25 成套产品：不小于25 |
| 与食品接触的坭兴陶 | 不少于60 | 单件产品：50 成套产品：不小于50 | 单件产品：25 成套产品：不小于25 | 单件产品：25 成套产品：不小于25 |

5.2.4 抽样注意事项

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，抽样人员应作好防拆封措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记），再对样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 现场抽样

对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，样品可用纸箱或其它包装，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。生产领域及流通领域（实体店）抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位；网络交易平台抽取样检样及备样均由抽样人员带回检验机构。备用样品封存于受检单位时，需要告知受检单位封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务及法律责任。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。

日用瓷器：注明产品的直径、高度、容量；是否适用微波炉、烤箱。

坭兴陶：注明产品的直径、高度、容量。是否盛装液体，是否受热。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息（见生产领域要求），应在抽样现场获取，并经受检单位确认（见生产领域要求）。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1与食品接触的日用瓷器检验项目见表2。

表2  与食品接触的日用瓷器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗热震性 | GB/T 3532-2022 | GB/T 3298-2022 |
| 2 | 铅迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 镉迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 |
| 4 | 微波炉适应性* | GB/T 3532-2022 | GB/T 27587-2011 |
| 5 | 冰箱到微波炉适应性* | GB/T 3532-2022 | GB/T 34253-2017 |
| 6 | 冰箱到烤箱适应性* | GB/T 3532-2022 | GB/T 34253-2017 |
| 注： 1、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 2、表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。 3、带*项目，当产品标明适用其中一项或全部适用时，则进行标示项目检验；当产品未标明适用其中任何一项，则此3项均须按标准GB/T 3532-2022《日用瓷器》的要求进行检验。 |  |  |  |

6.1.2与食品接触的坭兴陶检验项目见表3。

表3　与食品接触的坭兴陶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 （仅对盛装液体的产品作要求） | DB45/T 565-2018 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 热稳定性 （仅对受热的产品作要求） | DB45/T 565-2018 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 铅迁移量 | DB45/T 565-2018 | GB 31604.34-2016 |
| 4 | 镉迁移量 | DB45/T 565-2018 | GB 31604.24-2016 |
| 注： - 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 - 表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1不得将抗热震性、热稳定性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性、冰箱到烤箱适应性等检验项目试验后的样品重复用于类似可能对样品有损坏检验项目的试验。

6.2.2 吸水率项目检验时，采用仲裁法。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 与食品接触的日用瓷器产品检验项目、样品数量及单项判定见表4。

表4 与食品接触的日用瓷器产品检验项目、样品数量及单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样品数量 n | 单项判定 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗热震性 | n1=5 n2=5 | 0 2 1 2 |
| 2 | 铅迁移量 | n=6 | 0 1 |
| 3 | 镉迁移量 | n=6 | 0 1 |
| 4 | 微波炉适应性 | n=3 | 0 1 |
| 5 | 冰箱到微波炉适应性 | n=3 | 0 1 |
| 6 | 冰箱到烤箱适应性 | n=3 | 0 1 |

7.2 与食品接触的坭兴陶产品检验项目、样品数量及单项判定见表5。

表5 与食品接触的坭兴陶产品检验项目、样品数量及单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样品数量 n | 单项判定 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | n1=3 n2=3 | 0 2 1 2 |
| 2 | 热稳定性 | n1=5 n2=5 | 0 2 1 2 |
| 3 | 铅迁移量 | n=6 | 0 1 |
| 4 | 镉迁移量 | n=6 | 0 1 |

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.3当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2026年日用陶瓷产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.4当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2026年日用陶瓷产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。