2026年船用燃料油产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本实施细则适用于船用燃料油产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为船用燃料油产品。本实施细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

船用燃料油监督抽查产品分为海[洋]船用馏分燃料油、内河船用燃料油。海[洋]船用馏分燃料油按照硫含量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级；内河船用燃料油分为DMA(S10)和DMB(S10)两个等级。此细则还包含了用于船用燃料油的柴油产品和汽油产品。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 258-2016  轻质石油产品酸度测定法

GB/T 258-2025  轻质石油产品酸度的测定（实施日期2026-05-01）

GB/T 259-1988  石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 260-2016  石油产品水含量的测定  蒸馏法

GB/T 261-2021  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265-1988  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 386-2021  柴油十六烷值测定法

GB/T 508-1985  石油产品灰分测定法

GB/T 510-2018  石油产品凝点测定法

GB/T 1884-2000  原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 1885-1998  石油计量表

GB/T 3535—2006  石油产品倾点测定法

GB/T 3535-2025 石油产品倾点测定法（2026年5月1日实施）

GB/T 4756-2015  石油液体手工取样法

GB/T 5096-2017  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 5487-2015  汽油辛烷值测定法 研究法

GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 7304-2014  石油产品酸值的测定 电位滴定法

GB/T 8019-2008  燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8020-2015  汽油中铅含量测定法 原子吸收光谱法

GB/T 11133-2015  石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定  卡尔费休库仑滴定法

GB/T 17144-2021  石油产品 残炭测定法 微量法

GB 17411-2015  船用燃料油

GB 17930-2016  车用汽油

GB 19147-2016  车用柴油

GB/T 23801-2021  中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法

GB/T 30519-2024  轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯含量的测定 多维气相色谱法

GB/T 33400-2016  中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

NB/SH/T 0248-2019  柴油和民用取暖油冷滤点测定法

NB/SH/T 0253-2021  轻质石油产品中总硫含量的测定 电量法

NB/SH/T 0606-2019  中间馏分烃类组成的测定 质谱法

NB/SH/T 0174-2015  石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法

NB/SH/T 0711-2019  汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法

NB/SH/T 0713-2023  汽油中苯和甲苯含量测定法 气相色谱法

NB/SH/T 0663-2014  汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

NB/SH/T 0765-2021  柴油润滑性的评定 高频往复式试验机法

NB/SH/T 0806-2022  中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法

SH/T 0175-2004  馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

SH/T 0246-1992  轻质石油产品中水含量测定法 (电量法)

SH/T 0689-2000  轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0693-2000 汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法）

SH/T 0694-2000  中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

SH/T 0712-2002  汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样牌号或规格

抽取样品应为同一牌号、同一储罐的产品。依据产品种类规定的牌号、企业检验合格的产品，优先抽取企业的主流牌号。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

现场抽样：采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

网络抽样：随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

通过随机确定抽样的油罐号或加油枪号。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

应为抽查同一牌号、同一储罐的产品。在生产企业抽样时抽样基数不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量，在市场抽查时抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

在生产领域的成品罐抽样时，取样方法执行GB/T 4756《石油液体手工取样法》。成品罐中的点样最小规定数应符合表1的规定。取6L为样本，其中检验样品4L，备用样品2L，盛装在铁桶、玻璃瓶或其它适宜的容器中,盛装石油产品的容器，必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后，方能使用。在水上加油站抽样时，直接从加油机油枪中取样，抽取样品数量和容器要求与生产企业的成品罐抽样时相同。应采取随机抽样方法抽取样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

表1 点样最小规定数

| - 液位（L） | - 取样的点数和位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 上部 | - 中部 | - 下部 |
| - L≤3m |  | - ● |  |
| - 3m＜L≤4.5m | - ● |  | - ● |
| - L＞4.5m | - ● | - ● | - ● |

- 其中●代表取样。

5.2.4 抽样注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观进行拍照。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，在流通领域拍取的照片应能够反映出样品的名称和牌号、加油机编号（或位置）、加油枪编号、加贴封条完好的样品全貌等信息内容；在生产领域拍取的照片应能够反映出样品的名称和牌号、油罐编号、加贴封条完好的样品全貌等信息内容。若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品的桶口或瓶口密封，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。确保样品运输和保存时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。检验样品、备用样品由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4 抽样单

5.4.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的柴油产品销售量（以吨计）及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售量及销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，应记录受检单位的所有船用燃料油销售量及销售总额。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表2、表3、表4

表2 检验项目（船用燃料油）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度(40 ℃) | GB 17411-2015 | GB/T 265—1988 |
| 2 | 密度（20 ℃ ） |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 3 | 十六烷指数 |  | SH/T 0694-2000 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |
| 5 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |
| 6 | 酸值 |  | GB/T 7304—2014 |
| 7 | 氧化安定性 |  | SH/T 0175-2004 |
| 8 | 10%蒸余物残炭 或残炭 |  | GB/T 17144-2021 |
| 9 | 冷滤点 |  | NB/SH/T 0248-2019 |
| 10 | 倾点 |  | GB/T 3535—2006 GB/T 3535-2025 石油产品倾点测定法（2026年5月1日实施） |
| 11 | 灰分 |  | GB/T 508-1985 |
| 12 | 润滑性 |  | NB/SH/T 0765-2021 |
| 注：海[洋]船用馏分燃料油不测定第9项（冷滤点）；执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。当某些项目的检测方法与表2不一致时，按表2检测方法进行检测，结果不做判定。 |  |  |  |

表3 检验项目（船用燃料油的柴油产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 凝点 |  | GB/T 510-2018 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 酸度 |  | GB/T 258-2016 GB/T 258-2025（实施日期2026-05-01） |
| 5 | 水含量 |  | GB/T 260-2016 GB/T 11133-2015 SH/T 0246-1992 |
| 6 | 冷滤点 |  | NB/SH/T 0248-2019 |
| 7 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |
| 8 | 十六烷值 |  | GB/T 386-2021 |
| 9 | 脂肪酸甲酯 |  | GB/T 23801-2021 |
| 10 | 多环芳烃 |  | NB/SH/T 0606-2019 NB/SH/T 0806-2022 |
| 11 | 总污染物含量 |  | GB/T 33400-2016 |
| 12 | 氧化安定性 |  | SH/T 0175-2004 |
| 13 | 10%蒸余物残炭 |  | GB/T 17144-2021 |
| 14 | 灰分 |  | GB/T 508-1985 |
| 15 | 铜片腐蚀 |  | GB/T 5096-2017 |
| 16 | 润滑性 |  | NB/SH/T 0765-2021 |
| 17 | 运动黏度 |  | GB/T 265-1988 |
| 18 | 十六烷指数 |  | SH/T 0694-2000 |
| 19 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。当某些项目的检测方法与表3不一致时，按表3检测方法进行检测，结果不做判定。 |  |  |  |

表4检验项目（船用燃料油的汽油产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 未洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 |
| 3 | 溶剂洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 芳烃含量 |  | GB/T 30519-2024 |
| 6 | 烯烃含量 |  | GB/T 30519-2024 |
| 7 | 苯含量 |  | NB/SH/T 0713-2023 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 8 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 9 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 10 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 11 | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T 0174-2015 |
| 12 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 13 | 甲醇含量 |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 14 | 氧含量 |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 15 | 水分 |  | GB/T 260-2016 GB 17930-2016 目测 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。当某些项目的检测方法与表4不一致时，按照表4检测方法进行，结果不做判定。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 检验过程中遇到样品失效或其他情况导致检验无法进行时，必须如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

6.2.2 检验工作完成后，样品应存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处，避免样品产生光氧化反应，从而影响产品质量。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年船用燃料油产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx《xxxx》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年船用燃料油产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx《xxxx》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。若某些检验项目的检测方法与表2不一致，按表2检测方法进行检测，结果不做判定时，应在“备注”栏中说明：xx（检验项目）按照xx（检测方法）进行检测，结果不做判定。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。