2026年有机肥料产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本实施细则适用于有机肥料产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括有机肥料、生物有机肥。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

有机肥料监督抽查产品分为有机肥料、生物有机肥。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 19524.1-2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2-2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

NY/T 525-2021 有机肥料

NY 884—2012  生物有机肥

NY/T 1978-2022  肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取企业的主流型号规格产品，企业有多个品种时，抽取的品种由抽样人员现场按GB/T 10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》确定。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

现场抽样：采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

网络抽样：随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2  抽样基数

生产领域抽样：抽查最小批量不得少于1吨。流通领域抽样：有机肥料满足抽样要求；生物有机肥在满足抽样要求前提下，不得少于5袋。

5.2.3  抽样数量

5.2.3.1 有机肥料

5.2.3.1.1  根据标准有关规定，袋装产品抽样时，若总的包装袋数不超过512袋时，抽样袋数按表1“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

表1  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

5.2.3.1.2  将抽出的样品袋平放，每袋从最长对角线插人取样器，从包装物的表面、中间和底部3个水平取样，每袋取出不少于200g样品，每批产品采取的样品总量不少于4000g。或拆包用取样铲或勺取样。

5.2.3.1.3  将抽取的样品迅速混匀，用四分法或缩分器将样品缩分至约2000g，分装在3个清洁、干燥的塑料瓶中，每瓶不少于600g。2瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

5.2.3.2 生物有机肥

5.2.3.2.1  根据标准有关规定，袋装产品抽样时，随机抽取5袋～10 袋。总的包装袋数5袋～10 袋时，选取全部袋数为抽样袋数。

5.2.3.2.2  将抽出的样品袋平放,每袋从最长对角线插人取样器,从包装物的表面、中间和底部3个水平取样,每袋取出不少于 300g～500g样品。或拆包用取样铲或勺取样。

5.2.3.2.3  将抽取的样品迅速混匀,用四分法或缩分器将样品缩分至约2000g,分装在3个清洁、干燥的塑料瓶中，每瓶不少于600g。2瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

5.2.4 抽样注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片［样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片］纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，由抽样人与受检单位相关人员签字，当场对样品的桶口或瓶口密封，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2 抽取的样品按运输条件包装好，生产领域及流通领域中抽检的检验样品、备用样品由抽样人员带回检验机构。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛，确保样品在运输过程中不受污染。

5.3.3 凡在流通领域抽样的，检验机构应按受检单位提供的信息填写抽样单，让受检单位签字盖章。条件具备时，受检单位还要提供所抽样品的生产企业信息并盖章确认。

5.3.4 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4 抽样单

5.4.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1 检验项目

6.1.1 有机肥料检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有机质的质量分数(以烘干基计) |  | NY/T 525-2021 附录C |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计) |  | NY/T 525-2021 附录D |
|  | 酸碱度（pH） |  | NY/T 525-2021 附录E |
|  | 总砷（As）(以烘干基计) |  | NY/T 1978-2022 |
|  | 总镉（Cd）(以烘干基计) | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铅（Pb）(以烘干基计) |  | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铬（Cr）(以烘干基计) |  | NY/T 1978-2022 |
|  | 总汞（Hg）(以烘干基计) |  | NY/T 1978-2022 |
|  | 粪大肠菌群数 |  | GB/T 19524.1-2004 |
|  | 蛔虫卵死亡率 |  | GB/T 19524.2-2004 |

6.1.2  生物有机肥检验项目见表3。

表3  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 有机质的质量分数(以干基计) |  | NY 884—2012 6.3 |
| - 2 | pH |  | NY 884—2012 6.5 |
| - 3 | 总砷（As）(以干基计) |  | NY 884—2012 6.8 |
| - 4 | 总镉（Cd）(以干基计) |  | NY 884—2012 6.8 |
| - 5 | 总铅（Pb）(以干基计) | NY 884—2012 | NY 884—2012 6.8 |
| - 6 | 总铬（Cr）(以干基计) |  | NY 884—2012 6.8 |
| - 7 | 总汞（Hg）(以干基计) |  | NY 884—2012 6.8 |
| - 8 | 粪大肠菌群数 |  | GB/T 19524.1-2004 |
| - 9 | 蛔虫卵死亡率 |  | GB/T 19524.2-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若某些检验项目的检验方法与表中不一致，按照表中规定的检验方法进行，结果不做判定。

7判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年有机肥料产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年有机肥料产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：1、标注执行NY 884—2012《生物有机肥》的产品，根据NY 884—2012《生物有机肥》7.2判定规则，仅有pH 1项不符合标准要求,而产品其他各项指标符合标准要求的，判为合格。

2、若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。若某些检验项目的检验方法与表2～表3不一致，按表2～表3检验方法进行检验，结果不做判定时，应在“备注”栏中说明：xx（检验项目）按照xx（检验方法）进行检验，结果不做判定。

8异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。