附件2

2020年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理和附则。

2 产品分类

- 危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品品种、产品标准见表1。

表1  危险化学品（氯碱、无机产品、有机产品）产品品种、产品标准

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 产品标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品（氯碱产品） | 1高纯氢氧化钠 | GB/T 11199 高纯氢氧化钠 | 聚乙烯塑料瓶装 |
|  |  | 2工业用液氯 | GB/T 5138 工业用液氯 | 液氯取样器(小钢瓶) |
|  |  | 3高纯盐酸 | HG/T 2778 高纯盐酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 4工业用合成盐酸 | GB/T 320 工业用合成盐酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 5副产盐酸 | HG/T 3783 副产盐酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 6次氯酸钙（漂粉精） | GB/T 10666 次氯酸钙（漂粉精） | 聚乙烯塑料袋装 |
|  |  | 7漂白粉 | HG/T 2496 漂白粉 | 聚乙烯塑料袋装 |
|  |  | 8次氯酸钠 | GB/T 19106 次氯酸钠 | 聚乙烯塑料瓶装 |
| 2 | 危险化学品（无机产品） | 1工业硫酸 | GB/T 534工业硫酸 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 2工业硝酸 | GB/T 337.1工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.2工业硝酸 稀硝酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 3液体无水氨 | GB/T 536液体无水氨 | 取样钢瓶 |
|  |  | 4工业磷酸 | GB/T 2091工业磷酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 5工业过氧化氢 | GB/T 1616工业过氧化氢 | 聚乙烯塑料瓶装 |
|  |  | 6工业硫化钠 | GB/T 10500工业硫化钠 | 聚乙烯塑料袋装 |
|  |  | 7工业硫磺 | GB/T 2449.1 工业硫磺 第1部分：固体产品 | 聚乙烯塑料袋装 |
| 3 | 危险化学品（有机产品） | 1变性燃料乙醇 | GB 18350 变性燃料乙醇 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 2工业用甲醇 | GB/T 338 工业用甲醇 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 3工业用甲醛溶液 | GB/T 9009 工业用甲醛溶液 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 4工业氯乙酸 | HG/T 3271 工业氯乙酸 | 聚乙烯塑料袋装 |
|  |  | 5工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728 工业用乙酸乙酯 | 玻璃瓶装 |

3 企业规模划分

根据危险化学品产品行业的实际情况，生产或经营企业规模以危险化学品产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 企业规模划分表

| 行业名称 | 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 | 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 320 工业用合成盐酸

GB/T 337.1 工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2 工业硝酸 稀硝酸

GB/T 338 工业用甲醇

GB/T 534 工业硫酸

GB/T 536 液体无水氨

GB/T 1616 工业过氧化氢

GB/T 2091 工业磷酸

GB/T 2449.1 工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 3728 工业用乙酸乙酯

GB/T 5138 工业用液氯

GB/T 9009 工业用甲醛溶液

GB/T 10500工业硫化钠

GB/T 10666 次氯酸钙（漂粉精）

GB/T 11199 高纯氢氧化钠

GB 18350 变性燃料乙醇

GB/T 19106 次氯酸钠

HG/T 2496 漂白粉

HG/T 2778 高纯盐酸

HG/T 3271 工业氯乙酸

HG/T 3783 副产盐酸

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1  样品应自生产企业成品库或储罐、槽车、桶、袋中，从检验合格且在保质期内的产品中抽取。所抽样品的产品品种、规格应在工业生产许可发证范围内。

5.2  抽样人员应不少于2人,抽样人员应按照相关安全规范实施抽样。对于爆炸物和不稳定物质、氧化性物质、易燃性物质、毒物、腐蚀性和刺激性物质或涉及高空高危作业过程的样品采样，必须在生产企业专业技术人员协助下进行并严格遵守执行企业安全生产规章制度。

5.3  抽样及封样

5.3.1  抽样基数：产品标准有规定的，执行标准。无明确规定的产品，抽样基数抽样基数至少为一个班次生产量或一生产周期的生产量，但不得少于抽样量的1000倍；有小包装单元的产品不得少于50件(袋、桶、瓶等)。

5.3.2  抽样量：根据相关产品标准的规定，并按GB/T 6678～6680《化工产品采样总则》、《固体化工产品采样通则》、《液体化工产品采样通则》进行随机抽样。

5.3.3  样品数量：产品标准有规定的，执行标准。产品标准无规定的，将抽取的样品充分混匀后，固体样品每份取500g,储于容积为500mL且清洁干燥的广口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋中；液体样品每份取1000mL,储于容积为1000mL且清洁干燥的细磨口玻璃瓶、塑料瓶中。储存样品容器按表1备注栏要求选取，高纯氢氧化钠、高纯盐酸的样品容器材质应符合食品级要求。一份样品用作产品质量分析，另一份样品留存作为备用样品。

5.3.4  袋（桶）装固体产品按表3进行抽样，样品装入一个样品瓶中，样品量不得少于500g。抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表3“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表3  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

5.3.5  封样：所抽样品贴上抽样单位抽样专用的封条，并由抽样人员和企业代表共同签字。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。封好的检验样品由抽样人员随身带回检验机构，携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。备用样品封存于受检单位。

5.3.6  按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5.3.7  液氯必须采用液氯取样器(小钢瓶)取样。每个样品量不少于300g液氯。

5.3.8 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照（易燃易爆品的抽样过程应严格遵守执行企业安全生产规章制度，可以不需要拍照取证）。样品加贴封条前，对产品外观、产品标识、产品合格证等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、产品标识、产品合格证、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6 检验要求

6.1 危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量监督抽查检验项目、依据标准见表4。

表4  危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）检验项目及检验依据标准

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 检验项目 | 检验依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品（氯碱产品） | 1高纯氢氧化钠 | 氢氧化钠含量、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁、二氧化硅、氯酸钠、硫酸钠、三氧化二铝、氧化钙 | GB/T 11199高纯氢氧化钠 |
|  |  | 2工业用液氯 | 氯的体积分数、水分、三氧化氮、蒸发残渣 | GB/T 5138工业用液氯 |
|  |  | 3高纯盐酸 | 总酸度、钙、镁、铁、蒸发残渣、游离氯 | HG/T 2778高纯盐酸 |
|  |  | 4工业用合成盐酸 | 总酸度、铁、灼烧残渣、游离氯、砷、硫酸盐 | GB/T 320工业用合成盐酸 |
|  |  | 5副产盐酸 | 总酸度、重金属 | HG/T 3783副产盐酸 |
|  |  | 6次氯酸钙（漂粉精） | 全项检验（含量的质量分数、铁的质量分数） | GB/T 10666次氯酸钙（漂粉精） |
|  |  | 7漂白粉 | 有效氯、水分、总氯量与有效氯之差、热稳定系数 | HG/T 2496漂白粉 |
|  |  | 8次氯酸钠 | 有效氯、游离碱、铁、重金属、砷 | GB/T 19106次氯酸钠 |
| 2 | 危险化学品（无机产品） | 1工业硫酸 | 硫酸含量、灰分、铁、砷、汞、铅、色度、透明度 | GB/T 534工业硫酸 |
|  |  | 2工业硝酸 | 硝酸、亚硝酸、灼烧残渣硫酸 | GB/T 337.1工业硝酸 浓硝酸 |
|  |  |  | 硝酸、亚硝酸、灼烧残渣 | GB/T 337.2工业硝酸 稀硝酸 |
|  |  | 3液体无水氨 | 氨含量、残留物 | GB /T 536液体无水氨 |
|  |  | 4工业磷酸 | 色度、磷酸、氯化物、硫酸盐、铁、砷、重金属 | GB/T 2091工业磷酸 |
|  |  | 5工业过氧化氢 | 过氧化氢、游离酸、不挥发物、稳定度、硝酸盐 | GB/T 1616工业过氧化氢 |
|  |  | 6工业硫化钠 | 硫化钠、亚硫酸钠、铁、硫代硫酸钠、水不溶物、碳酸钠 | GB/T 10500工业硫化钠 |
|  |  | 7工业硫磺 | 硫含量、水分、灰分、酸度、有机物、砷、铁 | GB/T 2449.1工业硫磺 第1部分：固体产品 |
| 3 | 危险化学品（有机产品） | 1变性燃料乙醇 | 外观、甲醇、乙醇、溶剂洗胶质、水分、无机氯、酸度、铜、pHe、硫 | GB 18350变性燃料乙醇 |
|  |  | 2工业用甲醇 | 密度、色度、沸程、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水分、酸或碱、羰基化合物、蒸发残渣、硫酸洗涤试验 | GB/T 338工业用甲醇 |
|  |  | 3工业用甲醛溶液 | 密度、甲醛、酸、色度、铁 | GB/T 9009工业用甲醛溶液 |
|  |  | 4工业氯乙酸 | 氯乙酸、二氯乙酸 | HG/T 3271工业氯乙酸 |
|  |  | 5工业用乙酸乙酯 | 乙酸乙酯、乙醇、水、酸、色度、密度、蒸发残渣 | GB/T 3728工业用乙酸乙酯 |
| 注：工业用液氯、次氯酸钠、液体无水氨等有毒、易分解、易挥发的产品可进行现场检验。 |  |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

7.1  当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的**个项目进行了检验，检验结果符合**标准号《国家（行业）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的**个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合**标准号《国家（行业）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

7.3  当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的**个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果符合**企业标准号（列出标准号）要求，但不符合**标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合**标准号《企业标准名称》要求，不符合**标准号《国家（行业）标准名称》要求。”

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 不进行复检情况：工业用液氯、次氯酸钠、液体无水氨等有毒、易分解、易挥发的产品，现场检验完毕已经企业签字确认，不进行复检。

9 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。