2020年开关插座产品质量广西监督抽查实施细则

- 适用范围

本细则适用于广西壮族自治区市场监督管理部门组织的开关插座产品质量监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本次监督抽查产品范围包括：家用和类似用途固定式电气装置的开关、家用和类似用途插头插座、转换器、延长线插座。

本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业生产产品规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

- 产品分类

  - 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

- 产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 7 | 1 |
| 分类名称 | 电工及材料 | 电气附件 |

  - 产品种类

本次监督抽查开关插座产品包括以下多种产品类型：

——家用和类似用途固定式电气装置的开关；

——家用和类似用途插头插座；

——转换器；

——延长线插座。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

开关：设计用以接通或分断一个或多个电路里的电流的装置。

插座：具有设计用于与插头的插销插合的插套，并且装有用于连接软缆的端子的电气附件。

转换器：由一个插头部分和一个或多个插座部分两者作为一个整体单元所构成的移动式电气附件。

延长线插座电线加长组件：一根带有一个插头和一个一位或多位移动式插座的软缆组成的组件。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 企业开关插座产品生产规模划分

根据开关插座产品产品行业的实际情况，生产企业规模以消防应急灯具产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

- 企业规模分类表

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥10000 | ≥2000且＜10000 | ＜2000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

- 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.3-2015《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》

GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

相关法律法规、部门规章和规范

经备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

  - 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3抽样数量

生产领域：随机抽取同一规格同一型号的6只样品，3只作为检验样品带回承检机构，3只作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：随机抽取同一规格同一型号的6只样品，3只作为检验样品带回承检机构，3只作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格同一型号的6只样品，3只作为检验样品带回承检机构，3只作为备用样品封存于承检机构。

6.2.4注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

- 6.3样品处置

6.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域及流通领域中抽取的检样由抽样人员带回检验机构，备样封存于受检单位；网络交易平台抽取的检样及备样均由抽样人员带回检验机构。

6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.3.3如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

- 6.4抽样单

6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的开关插座产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需由抽样人及企业人员双方签字。

6.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

6.4.3流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样的聊天记录等电子凭证。

- 检验要求

  - 检验项目

开关插座检验项目见表3～表6。

- 开关检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 4 | 开关机构 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 5 | 防潮 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 7 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 9 | 耐非正常热和耐燃 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 10 | 耐电痕化 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |

- 插座检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 4 | 防潮 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 8 | 爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 9 | 耐非正常热和耐燃 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 10 | 耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |

- 转换器检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 |
| 4 | 防潮 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 8 | 爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 |
| 9 | 耐非正常热和耐燃 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 10 | 耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |

- 延长线插座检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 4 | 防潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 8 | 爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |
| 9 | 耐非正常热和耐燃 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 10 | 耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |

  - 检验应注意的问题

若企业产品执行标准或合同严于强制性性国家标准或行业标准时，应按照企业标准或合同检验。若企业标准或产品明示质量要求缺少相关重要检验项目，且无强制性标准要求，应按照推荐性标准规定检验该项目。

- 判定原则

开关插座产品的检验结果按照本细则表4～表6中各自所规定质量检验项目进行判定：

8.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年开关插座产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”；

8.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年开关插座产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”；

8.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年开关插座产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求”。

- 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。