2021年一次性筷子产品质量广西监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于广西壮族自治区市场监督管理部门组织的一次性筷子产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括一次性木筷和一次性竹筷。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

本细则规定的一次性筷子只包括木筷和竹筷。

木筷：以木质为材料，经过加工而成的一次性筷子。

竹筷：以原竹为材料，经过加工而成的一次性竹筷。

本细则不包括除木筷、竹筷一次性筷子以外其他材质加工所成的一次性筷子。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19790.1-2005 一次性筷子 第1部分：木筷

GB/T 19790.2-2005 一次性筷子第2部分：竹筷

GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定

GB/T 4789.4-2003 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB/T 4789.5-2003 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验

GB/T 4789.10-2003 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB/T 4789.11-2003 食品卫生微生物学检验 溶血性链球菌检验

GB/T 4789.15-2003 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB/T 5009.34-2003 食品中亚硫酸盐的测定

相关的法律法规、部门规章和规定

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

应抽取同一原料、同一规格、同一工艺、同一批次的出厂检验合格的产品作为抽查样品。

如存在多种规格型号产品时，应优先抽取按强制性标准生产的产品；如存在产品执行标准性质相同时，应优先抽取生产/销售主导产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2抽样基数

抽样基数应不少于抽取样品数量。

5.2.3 抽样数量

一共抽取7份完整包装样品，每份样品最低不少于10双。

所抽取样品中6份为检验样品，1份为复检用备用样品(由承检机构保管)。检验样品、备用样品分别封样。

表1    抽样数量                          单位：双

| 批量 | 最低取样量 |
| --- | --- |
| ≤9000 | 50 |
| 90001—36000 | 125 |
| 36001—150000 | 200 |
| 150001—600000 | 300 |
| ≥600001 | 500 |

5.2.4注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

抽样后，将所抽样品进行封样。样品由抽样人员监督包装，单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面应加盖抽样单位公章，并由双方人员签字。样品包装内至少应放一张产品合格证。

检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。生产领域和流通领域中抽检的检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位。抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

样品到达检验机构后,接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品加贴标识后保存。

5.4抽样单

生产领域抽样应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。抽样单应有抽样人员签字和受检方负责人的签字。抽样人员必须在抽样单备注处注明该产品是一次性木筷或是一次性竹筷。

流通领域抽样应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

6 检验要求

6.1 检验项目

本次抽查产品主要按产品材质进行分类，检验项目主要为卫生安全性，检验项目具体如表2表3所示。

表2    一次性木筷的检验项目、标准及检验方法

| 产品 | 检验项目 | 卫生标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫浸出量 | GB/T 19790.1-2005 | GB/T 19790.1-2005 GB 5009.34-2003 |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.3 -2003 |
| 3 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.4 -2003 |
| 4 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.5 -2003 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.10 -2003 |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.11 -2003 |
| 7 | 霉菌 | GB/T 19790.1-2005 | GB 4789.15 -2003 |

表3    一次性竹筷的检验项目、标准及检验方法

| 产品 | 检验项目 | 卫生标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫浸出量 | GB/T 19790.2-2005 | GB/T 19790.2-2005 GB 5009.34-2003 |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.3 -2003 |
| 3 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.4 -2003 |
| 4 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.5 -2003 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.10 -2003 |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.11 -2003 |
| 7 | 霉菌 | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.15 -2003 |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与 判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1  当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年一次性筷子产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年一次性筷子产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3  微生物项目不合格不进行复检。