2021年日用陶瓷产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于日用陶瓷产品质量广西监督抽查。监督抽查产品范围包括与食物相接触的日用瓷器、坭兴陶。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 306 | 306.1 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 其它日用消费品 | 日用陶瓷 |

2.2 产品种类

日用瓷器是以粘土类及其他天然矿物为主要原料经加工烧制成的上釉或不上釉，供日常生活使用的瓷器产品，按产品用途分为盘碟类、碗类、杯类、壶类及其他器物类。

坭兴陶按产品用途分为日用陶、工艺美术陶。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3532  日用瓷器

GB 4806.4  食品安全国家标准 陶瓷制品

GB/T 3298  日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3299  日用陶瓷器吸水率测定方法

GB 31604.24  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.34  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

DB45/T 565-2018 地理标志产品 坭兴陶

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1现场抽样

5.1.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期（2018年12月31日（含）以后）生产的产品。

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样时，抽样基数及抽样数量应符合表2的规定，在流通领域抽样时，抽查基数满足抽样数量即可。

表2 抽样基数及抽样数量

| 产品种类 | 抽样基数/件 | 抽样数/件 | 检验样品数/件 | 备用样品数/件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与食品接触的日用瓷器 | 不少于500 | 单件产品：48 成套产品：不小于48 | 单件产品：24 成套产品：不小于24 | 单件产品：24 成套产品：不小于24 |
| 与食品接触的坭兴陶 | 不少于60 | 单件产品：50 成套产品：不小于50 | 单件产品：25 成套产品：不小于25 | 单件产品：25 成套产品：不小于25 |

5.1.3 样品处置

抽取的样品在抽样现场立即封样，检验样品和备用样品应分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.1.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的日用陶瓷产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。

日用瓷器：注明产品的直径、高度、容量；细瓷类（含水率不大于0.5%）、普瓷类（含水率不大于1.0%）、炻器类（含水率不大于5.0%），是否适用微波炉、烤箱。

坭兴陶：注明产品的直径、高度、容量。是否盛装液体，是否受热。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“坭兴陶”，应记录受检单位的所有坭兴陶产品销售总额。

5.2网络抽样

5.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

5.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

5.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

5.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1与食品接触的日用瓷器检验项目见表3。

表3  与食品接触的日用瓷器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 3532 | GB/T 3299 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 3532 | GB/T 3298 |
| 3 | 铅溶出量 | GB 4806.4 | GB 31604.34 |
| 4 | 镉溶出量 | GB 4806.4 | GB 31604.24 |
| 5 | 微波炉适应性 （产品标明微波炉适用时） | GB/T 3532 | GB/T 3532 |
| 6 | 冰箱到微波炉适应性 （产品标明微波炉适用时） | GB/T 3532 | GB/T 3532 |
| 7 | 冰箱到烤箱适应性 （产品标明烤箱适用时） | GB/T 3532 | GB/T 3532 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注1：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.1.2与食品接触的坭兴陶检验项目见表4。

表4　与食品接触的坭兴陶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 （仅对盛装液体的产品作要求） | DB45/T 565-2018 | GB/T 3299 |
| 2 | 热稳定性 （仅对受热的产品作要求） | DB45/T 565-2018 | GB/T 3298 |
| 3 | 铅溶出允许限量 | DB45/T 565-2018 | GB 31604.34 |
| 4 | 镉溶出允许限量 | DB45/T 565-2018 | GB 31604.24 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注1：表4所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1不得将抗热震性、热稳定性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性、冰箱到烤箱适应性等检验项目试验后的样品重复用于类似可能对样品有损坏检验项目的试验。

6.2.2 吸水率项目检验时，采用仲裁法。

6.2.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 与食品接触的日用瓷器产品检验项目、样品数量及单项判定见表5。

表5 与食品接触的日用瓷器产品检验项目、样品数量及单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样品量 n | 单项判定 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | n1=3 n2=3 | 0 2 1 2 |
| 2 | 抗热震性 | n1=5 n2=5 | 0 2 1 2 |
| 3 | 铅溶出量 | n=6 | 0 1 |
| 4 | 镉溶出量 | n=6 | 0 1 |
| 5 | 微波炉适应性 | n=3 | 0 1 |
| 6 | 冰箱到微波炉适应性 | n=3 | 0 1 |
| 7 | 冰箱到烤箱适应性 | n=3 | 0 1 |

7.2 与食品接触的坭兴陶产品检验项目、样品数量及单项判定见表6。

表6 与食品接触的坭兴陶产品检验项目、样品数量及单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样品量 n | 单项判定 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | n1=3 n2=3 | 0 2 1 2 |
| 2 | 热稳定性 | n1=5 n2=5 | 0 2 1 2 |
| 3 | 铅溶出允许限量 | n=6 | 0 1 |
| 4 | 镉溶出允许限量 | n=6 | 0 1 |

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.3当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年日用陶瓷产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.4当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年日用陶瓷产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。