2021年有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥产品质量

广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥的产品品种、产品标准见表1。

表1有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥产品品种、产品标准

| 序号 | 产品品种 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥料 | NY 525《有机肥料》 NY 884 《生物有机肥料》 |
| 2 | 水溶肥料 | NY 1106《含腐植酸水溶肥料》 NY 1107《大量元素水溶肥料》 NY 1428《微量元素水溶肥料》 NY 1429《含氨基酸水溶肥料》 NY 2266《中量元素水溶肥料》 |
| 3 | 硫酸钾镁肥 | GB/T 20937《硫酸钾镁肥》 |

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 20937 硫酸钾镁肥

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

NY 525 有机肥料

NY 884  生物有机肥料

NY 1106  含腐植酸水溶肥料

NY/T 1107  大量元素水溶肥料

NY 1428 微量元素水溶肥料

NY 1429 含氨基酸水溶肥料

NY 2266  中量元素水溶肥料

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一批次、同一型号规格的产品。

5.2 抽样方法、基数和数量

5.2.1  在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2  抽样基数

生产领域抽样：有机肥料、硫酸钾镁肥产品抽查最低批量为1吨；水溶肥料产品抽样基数应不少于抽取样品量。

流通领域抽样：抽样基数应不少于抽取样品量。

5.2.3  抽样数量

5.2.3.1有机肥料、硫酸钾镁肥抽样

抽样时，若总的包装袋数不超过512袋时，抽样袋数按表2“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表2  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

抽样人员应严格按照选取抽样袋数进行样品采取。用采样探子，从每袋的最长对角线插入至袋的四分之三处，每袋抽取不少于100g，每批产品采取的总样品量不得少于2kg。

将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg，分装在两个清洁、干燥的500mL塑料瓶中，每份样品不少于500g。对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”和“备用样品”，当场对样品的桶口或瓶口密封，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。

5.2.3.2  水溶肥料产品抽样

水溶肥料产品应抽取2个独立包装且样品总量不少于1000毫升（克），分成两份。抽样基数应不少于抽取样品量。对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”和“备用样品”， 每份样品不少于500毫升（克）。当场对样品的桶口或瓶口密封，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。

5.2.4  抽样时应注意的问题

5.2.4.1抽样人员应对所抽样品的包装袋（桶、瓶）所示内容进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的产品名称、生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（抽样部位、产品包装标签标识（正、反面）、加贴封条后的样品等4张照片）纳入报告中。

5.2.4.2对执行企业标准的肥料产品，抽样人员应当场向经营者索取或通过全国企业标准信息公共服务平台查询到备案有效期内现行有效的企业标准。当肥料包装标签标注的产品名称与执行企业标准名称不一致时，应在抽样单上注明。

5.3 样品处置

5.3.1 抽取的样品按运输条件包装好，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。检验样品由抽样人员送达指定的检验机构，运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。备用样品封存于被抽检机构。

5.3.2 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的被抽查产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，均按样品外包装标注的信息相应填写，并经被抽检企业确认。

5.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，均按样品外包装标注的信息相应填写，如有需要受检单位提供的信息，应在抽样现场获取，并经被抽检企业确认。

6检验要求

6.1按现行有效的产品标准规定的项目和方法进行检验，见表3。

表3  有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥检验项目

| 序号 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥料 | 外观、总养分（总氮、有效磷、钾）、水分、有机质、酸碱度、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、砷、铅、镉、铬、汞 | NY 525 NY 884 产品明示质量要求 |
| 2 | 水溶肥料 | 外观、大量元素含量（氮、磷、钾）、中量元素含量（钙、镁、硫）、微量元素含量（铜、铁、锰、锌、硼、钼）、腐植酸、游离氨基酸 | NY 1106 NY/T 1107 NY 1428 NY 1429 NY 2266 产品明示质量要求 |
| 3 | 硫酸钾镁肥 | 氧化钾、镁、硫、氯离子 | GB/T 20937 产品明示质量要求 |
| 注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7综合判定原则

7.1 当产品全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”；

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年有机肥料、水溶肥料、硫酸钾镁肥产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求

8异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。