2021年烟花爆竹产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于烟花爆竹产品质量广西监督抽查。监督抽查产品范围包括爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 306 | 306.4 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 其他日用消费品 | 烟花爆竹 |

2.2 产品种类

根据结构与组成、燃放运动轨迹及燃放效果，烟花爆竹产品分为爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类。

3  术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 10631 烟花爆竹 安全与质量

GB/T 10632 烟花爆竹 抽样检查规则

GB 19593 烟花爆竹 组合烟花

GB 24426 烟花爆竹  标志

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5  抽样

5.1现场抽样

5.1.1   抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。 优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。抽样时，库存的同类别、同规格、同效果的产品可汇集起来作为检查批，检查批产品允许有非规范品名（如财运到、幸福长）不一致，但应在记录中注明。

抽样产品大类：爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类。

抽样产品级别：C级、D级。

抽样产品消费类别：个人燃放类。

5.1.2   抽样方法、基数及数量

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外），不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

生产企业抽样基数一般成箱产品不少于20箱，单个产品数量不少于50个。市场抽样时抽样基数满足抽样数量即可。

抽样方法按GB/T 10632的规定执行，检验样本量按表2、表3、表4规定抽取，同时抽取同样数量的备用样品。

表2  一般产品抽样样本量规定

| 批量范围 N | ≤500 | 501～1000 | 1001～2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 n | 6 | 8 | 10 | 13 |

附加说明：礼花类、架子烟花属于专业燃放类，玩具类中的烟雾、摩擦仅限出口和专业燃放，不在此次抽查范围之内。

表3  爆竹类产品抽样样本量规定

| 批量范围 N /挂或卷 | 样本量 n（挂、卷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 响/（挂、卷） | 51～500响/（挂、卷） | 501～2000响/（挂、卷） | ＞2000响/（挂、卷） |
| ≤500 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| 1000～2000 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表4  组合烟花类产品抽样样本量规定

| 批量范围 N/个 | 样本量 n/个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数/（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  | 21～50 |  | ＞50 |  |
|  | 单筒内径/mm |  |  |  |  |  |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 501～1000 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |

5.1.3 样品处置

抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样者签字确认。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。所抽样品应采取可靠、有效的措施，防止样品在运输、储存过程中发生丢失、失效、变质及交叉污染.

5.1.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，应做到详细记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录企业上一年度生产的烟花爆竹产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经抽检方确认。

填写样品主要内容有：产品名称、厂名厂址、生产日期、生产类别（喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类、爆竹）、产品级别（C级、D级）、产品消费类别、计数产品应注明数量（如爆竹：50头/挂、1000头/卷；组合烟花发数：××发/个）、抽样基数、抽样数量等。

5.1.5 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.2网络抽样

5.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

5.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

5.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

5.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

6 检验要求

6.1检验项目、依据及检测方法

6.1.1 烟花爆竹产品（除组合烟花）检验项目、依据及检测方法见表4。

表4  烟花爆竹产品（除组合烟花外）检验项目、依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 10631 | GB 10631 |
| 2 | 销售包装 | GB 10631 | GB 10631 |
| 3 | 外观 | GB 10631 | GB 10631 |
| 4 | 部件 | GB 10631 | GB 10631 |
| 5 | 结构与材质 | GB 10631 | GB 10631 |
| 6 | 药种（氯酸盐、砷化合物、汞化合物、没食子酸、苦味酸、六氯代苯、镁粉、磷、铅化合物） | GB 10631 | GB 10631 |
| 7 | 最大允许药量 | GB 10631 | GB 10631 |
| 8 | 燃放性能 | GB 10631 | GB 10631 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

6.1.2 烟花爆竹产品（组合烟花）检验项目、依据及检测方法见表5。

表5  烟花爆竹产品（组合烟花）检验项目、依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 19593 | GB 19593 |
| 2 | 销售包装 | GB 19593 | GB 19593 |
| 3 | 外观 | GB 19593 | GB 19593 |
| 4 | 部件 | GB 19593 | GB 19593 |
| 5 | 结构与材质 | GB 19593 | GB 19593 |
| 6 | 主体平稳性 | GB 19593 | GB 19593 |
| 7 | 燃放性能 | GB 19593 | GB 19593 |
| 8 | 药种（氯酸盐、砷化合物、汞化合物、没食子酸、苦味酸、六氯代苯、镁粉、磷、铅化合物） | GB 19593 | GB 19593 |
| 9 | 单个产品允许最大装药量 | GB 19593 | GB 19593 |
| 10 | 单筒药量 | GB 19593 | GB 19593 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7  判定原则

7.1单项判定

检验中发现的缺陷根据GB/T 10632、GB 19593规定确定缺陷类别。

检验中发现产品任一检查项目缺陷数量小于GB/T 10632规定的拒判数时，判定为合格；缺陷数量大于或等于GB/T 10632规定的拒判数时，判定为不合格。

7.2 综合判定

综合判定原则：

7.2.1 以下情况出现任意一项或同时出现即综合判定为被抽查产品不合格：

a、出现 c2缺陷类别总数 3 项或 3 项以上；

b、其它缺陷检验项目出现 1 项或 1 项以上不合格。

检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年烟花爆竹产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

7.2.2未出现7.2.1情况则综合判定为被抽查产品合格。

检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年烟花爆竹产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。