2021年床垫产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于床垫产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

按类型床垫可以分为弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫两类：

弹簧软床垫：以弹簧及软质衬垫物为内芯材料，表面罩有织物面料或软席等其他材料制成的卧具。

棕纤维弹性床垫：以棕纤维弹性材料为床垫芯料，表面包覆有面料或其他材料制成的床垫。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 26706-2011 棕纤维弹性床垫

QB/T 1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫

相关的法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1现场抽样

5.1.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一型号规格的产品，优先抽取企业的主导产品。

5.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽取2件，其中1件为检验样品，另1件为备用样品。检验样品应当由抽样人员带（寄）回承检单位，备用样品封存于受检单位，并拍照记录。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

5.1.3 样品处置

抽取的样品在抽样现场立即封样，检验样品和备用样品应分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.1.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的床垫产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“棕纤维弹性床垫”，应记录受检单位的所有棕纤维弹性床垫产品销售总额。

5.2网络抽样

5.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

5.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

5.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

5.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

6 检验要求

6.1检验项目

表1  弹簧软床垫检测项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料要求 |  | QB/T 1952.2-2011 表3中序号5 | QB/T 1952.2-2011 |
| 2 | 铺面、边面缝纫要求 |  | QB/T 1952.2-2011 表3中序号8 | QB/T 1952.2-2011 |
| 3 | 缝边要求1 |  | QB/T 1952.2-2011 表3中序号15 | QB/T 1952.2-2011 |
| 4 | 缝边要求2 |  | QB/T 1952.2-2011 表3中序号16 | QB/T 1952.2-2011 |
| 5 | 缝边要求3 |  | QB/T 1952.2-2011 表3中序号18 | QB/T 1952.2-2011 |
| 6 | 面料物理性能/面料耐干摩擦牢度 |  | QB/T 1952.2-2011 表3中序号19 | QB/T 1952.2-2011 |
| 7 | 铺垫料物理性能 | 软质聚氨酯泡沫塑料/回弹性 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号22 | QB/T 1952.2-2011 |
| 8 |  | 软质聚氨酯泡沫塑料/拉伸强度 | QB/T 1952.2-2011表3中序号23 | QB/T 1952.2-2011 |
| 9 | 卫生、安全 | 应无异味 | QB/T 1952.2-2011表3中序号24 | QB/T 1952.2-2011 |
| 10 |  | 不应有霉变、虫蛀，肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹 | QB/T 1952.2-2011表3中序号25 | QB/T 1952.2-2011 |
| 11 |  | 不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品 | QB/T 1952.2-2011表3中序号26 | QB/T 1952.2-2011 |
| 12 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等工艺处理 | QB/T 1952.2-2011表3中序号27 | QB/T 1952.2-2011 |
| 13 |  | 不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物 | QB/T 1952.2-2011表3中序号28 | QB/T 1952.2-2011 |
| 14 |  | 所有絮用纤维不应漂白 | QB/T 1952.2-2011表3中序号29 | QB/T 1952.2-2011 |
| 15 |  | 甲醛释放量 | QB/T 1952.2-2011表3中序号31 | QB/T 1952.2-2011 |
| 16 |  | 阻燃性能 | QB/T 1952.2-2011表3中序号32 | QB/T 1952.2-2011 |
| 17 |  | 弹簧钢丝不应刺出垫面 | QB/T 1952.2-2011表3中序号33 | QB/T 1952.2-2011 |
| 18 | 弹簧 |  | QB/T 1952.2-2011表3中序号36 | QB/T 1952.2-2011 |

表2  棕纤维弹性床垫检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料外观 | GB/T26706-2011表3中序号1、4 | GB/T26706-2011 |
| 2 | 缝纫 | GB/T26706-2011表3中序号6 | GB/T26706-2011 |
| 3 | 缝边 | GB/T26706-2011表3中序号13、14、16 | GB/T26706-2011 |
| 4 | 面料及复合面料物理性能 | GB/T26706-2011表3中序号23 | GB/T3920-2008 |
| 5 | 芯料物理性能/压缩永久变形率 | GB/T26706-2011表3中序号30 | GB/T26706-2011 |
| 6 | 安全卫生要求 | GB/T26706-2011表3中序号31、33、34、35、36、37、38 | GB/T26706-2011 |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年床垫产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年床垫产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。