2021年危险化学品包装物产品质量广西监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于危险化学品包装物产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本实施细则依据危险化学品包装物产品相关标准以及此次监督抽查工作要求制订，此次抽查产品范围为危险化学品包装物产品。本实施细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

产品种类：储存用玻璃钢罐体、储存用钢罐体

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

储存用玻璃钢罐体：是指以热固性树脂为基体材料，玻璃纤维为增强材料复合而成的整体耐腐蚀的玻璃钢化工设备。

储存用钢罐体：储存介质的钢制常压容器。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

HG/T 20696-2018  纤维增强塑料化工设备技术规范

GB 190-2009  危险货物包装标志

SH/T 3178-2015  加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范

SH/T 3177-2015  加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范

JC/T 587-2012  玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐

JC/T 718-2012  玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀卧式贮罐

HG/T 21504.1-1992  玻璃钢储槽标准系列（VNO.5m3～VN100m3）

GB/T 3854-2005  增强塑料巴柯尔硬度试验方法

NB/T 47013.1～47013.5-2015  承压设备无损检测第1部分～第5部分

NB/T 47013.7-2012   承压设备无损检测 第7部分：目视检测

NB/T 47003.1-2009  钢制焊接常压容器

JB/T 4731-2005  钢制卧式容器

NB/T 47014-2011  承压设备焊接工艺评定

NB/T 47015-2011  压力容器焊接规程

相关的法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一规格型号、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业的成品库内或待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

在市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。

5.2.2 抽样基数

应为抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。其基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性，在生产企业抽样时抽样基数在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.2.3 抽样数量

每种产品随机抽取同一规格型号的1台样品进行检验。抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸级别的被检样品。同时抽取备选样品，数量为1台，做好封样。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员应在封样前后对抽取的样品进行拍照。样品封样前，对产品外观、产品铭牌、产品合格证等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、执行标准等信息内容。样品封样后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品封样后完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、产品铭牌、产品合格证、封样后的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

①将抽取的检验样品和备用样品分别封样。直接在样品上用油性笔写封样信息，封样信息应包括生产单位、型号规格、生产日期（或生产批号）、抽样单位、抽样人签字等。

②备样存放在被抽样生产者、销售者处，并予以封存，加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、损毁。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度营业收入，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际营业收入，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

6检验要求

6.1检验项目

检验项目见表3。

表3 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、储存用玻璃钢罐体 |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 2 | 外观检验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 3 | 几何尺寸检验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 4 | 结构检验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 5 | 附件检验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 6 | 厚度检测 | HG/T 20696-2018 | GB/T11344-2008 |
| 7 | 硬度检验 | HG/T 20696-2018 | GB/T 3854-2005 |
| 8 | 试验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
|  |  |  | SH/T3178-2015 |
|  |  |  | SH/T3177-2015 |
| 二、储存用钢罐体 |  |  |  |
| 1 | 资料检查 | NB/T 47003.1-2009 | NB/T 47003.1-2009 |
| 2 | 外观检验 | NB/T 47003.1-2009 | NB/T 47003.1-2009 |
| 3 | 几何尺寸检验 | NB/T 47003.1-2009 | NB/T 47003.1-2009 |
| 4 | 结构检验 | NB/T 47003.1-2009 | NB/T 47003.1-2009 |
| 5 | 附件检验 | NB/T 47003.1-2009 | NB/T 47003.1-2009 |
| 6 | 厚度检测 | NB/T 47003.1-2009 | GB/T11344-2008 |
| 7 | 试验 | NB/T 47003.1-2009 | NB/T 47003.1-2009 |
|  |  |  | SH/T3178-2015 |
|  |  |  | SH/T3177-2015 |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年危险化学品包装物产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年危险化学品包装物产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 不进行复检情况（适用时）

不具备检验条件的、法律法规或标准中明确规定不得复检的情况。