2024年电动自行车产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于强制性认证获证的电动自行车产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本次监督抽查产品范围包括：电动自行车。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 产品种类

电动自行车。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

电动自行车：以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范

GB/T 31887.1-2019 自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置

GB 42295-2022 电动自行车电气安全要求

GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在生产企业成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取生产/制造日期为2023年1月1日（包含）后的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

生产领域：随机抽取同一规格同一型号的2辆整车，1辆整车作为检验样品带回承检机构，1辆整车作为备用样品封存于受检单位。

流通领域：随机抽取同一规格同一型号的2辆整车，1辆整车作为检验样品带回承检机构，1辆整车作为备用样品封存于受检单位。

注：整车必须配备有蓄电池、充电器、使用说明书、产品合格证及使用说明书中明示的所有配件。

5.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。5.3.2 抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.3.3 如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的电动自行车产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需由抽样人及企业人员双方签字。

5.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

6 检验要求

6.1 检验项目

电动自行车检验项目见表2。

表2  电动自行车检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 7.2.1 |
| 2 | 制动性能 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 7.2.2 |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 7.2.3 |
| 4 | 尺寸限值 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 7.2.5 |
| 5 | 脚蹬间隙 | GB 17761-2018 | GB 3565.2-2022 4.13.2 |
| 6 | 车速提示音 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 7.2.7 |
| 7 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 7.2.8 |
| 8 | 照明 | GB 17761-2018 | GB/T 31887.1-2019 |
| 9 | 短路保护 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.1.2 GB 42295-2022 |
| 10 | 电气强度 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.1.3 GB 42295-2022 |
| 11 | 制动断电功能 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.2.1 GB 42295-2022 |
| 12 | 过流保护功能 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.2.2 GB 42295-2022 |
| 13 | 防失控功能 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.2.3 GB 42295-2022 |
| 14 | 电动机额定连续输出功率 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.3 GB 42295-2022 |
| 15 | 充电器 | GB 17761-2018 GB 42296-2022 | GB 17761-2018 7.4.4.1 GB 42296-2022 |
| 16 | 蓄电池的最大输出电压 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.4.2 GB 42295-2022 |
| 17 | 蓄电池防篡改 | GB 17761-2018 GB 42295-2022 | GB 17761-2018 7.4.4.3 GB 42295-2022 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验过程中，样品出现电动功能丧失等异常情况影响后续项目进行检验的，可以终止检验，直接判定检验结论为不合格，并在检验报告备注中进行说明。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年电动自行车产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”；

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年电动自行车产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 车速限值、尺寸限值、淋水涉水性能、短路保护、电气强度项目不合格的不进行复检，仅查验影像记录。

8.3对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构复检并出具检验报告，其中照明项目复检在检验样品进行，其余项目复检均在抽取的备用样品进行。复检结论为最终结论。