2024年井盖产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于井盖管产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括复合材料检查井盖、钢纤维混凝土检查井盖、铸铁检查井盖。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

检查井盖按承载能力划分为：A15、B125、C250、D400、E600、F900；

规格尺寸按井座净开孔（co）分为：600mm、700mm、800mm、900mm；

检查井盖标记示例：承载能力为D400、井座净开孔为600mm的检查井盖，其标记为：co600mm D400

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

检查井盖是指检查井口可开启的封闭物，由井盖和井座组成。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

GB/T 23858-2009   检查井盖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1  抽样型号或规格

在每个生产企业或流通企业抽取检查井盖产品1个规格。所抽样品应为同一规格、同一材料、同一批次产品。

5.2  抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在成品仓库内或堆场场上随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数不小于12套。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

抽样数量：在同一批次合格产品中随机抽取12套（6套为检验样品，6套为备用样品）样品，并分别贴上封条。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员抽取到所有样品后，对所抽取到全部样品签名（至少签上一名抽样人员姓名），并对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，可用纸写明产品名称、受单位名称、生产单位名称、产品型号规格、产品等级、执行标准、抽样日期等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品外观、样品包装及标识、如能取到的产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。具体照片要求为:

第1张：抽到的样品堆1张；

第2张：样品标识的正面近照1张（或用纸写明产品名称、受单位名称、生产单位名称、产品型号规格、产品等级、执行标准、抽样日期）；

第3张：产品合格证照片（如能取到时）；

第4张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚样品签名部位的名字）；

第5张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚样品签名部位的名字）。

5.3  样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”或“检”与“备用样品”或“备”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字或盖章及抽样单位封样章等相关信息。用白乳胶或封口胶把纸质封条粘贴在样品表面，另在封条骑逢签上抽样人员姓名（至少一人）。

5.3.2抽取的样品应保证封条在运输过程（如需运输）中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。备用样品封存于被抽检单位。

5.3.3抽样人员从6套检验样品中抽取3套作为初检样品，由抽样人员寄送或带回检验机构。另外3套检验样品做作为复验样品暂存于企业。如按标准要求初检后需启用复验样品进行复验时，再用剩余的3套检验样品进行复验。

受检单位应保持备用样品、复验样品在整个保存期间签封完整无损。

5.3.4承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后待检。

5.4  抽样单

5.4.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的井盖产品产量与销售总额，销售总额以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的技术参数如承载能力等级等信息，需要被抽企业提供，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价。对于产品检验所需的技术参数如承载能力等级等信息，需要被抽企业提供，应在抽样现场获取。抽样单需有抽样人及被抽查销售者双方签字。

生产企业名称、商标因没有生产企业公章确认，后面需括号注明“标称”。如：XXXX公司（标称），XX牌（标称）。

6 检验要求

6.1检验项目

检查井盖产品检验项目及检验依据按表1的规定执行。

表1  检查井盖、水箅产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承载能力 | GB/T 23858-2009 | GB/T 23858-2009 7.2.3 |

7  判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当所检项目符合执行标准要求，判定为:“依据桂市监函［xxxx]xx号文中《2024年井盖产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的承载能力项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函［xxxx]xx号文中《2024年井盖产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的承载能力项目进行了检验，检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽检项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准要求，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明，该批产品**项目不符合国家、行业标准或规定。

8  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。