2024年蚕丝被产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于蚕丝被产品质量广西监督抽查，由其他市场监管部门组织的或针对特殊情况进行的监督抽查可参考本细则执行。本细则依据蚕丝被产品相关标准以及此次监督抽查工作要求制订，抽查产品范围为蚕丝被产品。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

蚕丝被。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 29862-2013  纺织品  纤维含量的标识

GB/T 24252-2009	 蚕丝被（指定版）

GB/T 24252-2019	 蚕丝被

GB/T 32016-2015  蚕丝 氨基酸的测定

GB/T 2910.1～24-2009  纺织品  定量化学分析（除GB/T 2910.4-2009）

GB/T 2910.4-2022  纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）

GB/T 2912.1-2009  纺织品  甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 7573-2009	纺织品  水萃取液pH值的测定

GB/T 5713-2013	纺织品  色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 3920-2008	纺织品  色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922-2013	纺织品  色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 9994-2018  纺织材料公定回潮率

GB/T 9995-1997  纺织材料含水率和回潮率的测定  烘箱干燥法

GB/T 17592-2011  纺织品  禁用偶氮染料的测定

GB/T 23344-2009  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

FZ/T 01057-2007  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 40006-2018  蚕丝含油率试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

根据产品的销售单元（床）抽取同一款式、同一颜色、同一花型图案、同一号型规格、同一批次的产品。2020年05月01日前生产的产品，执行标准GB/T 24252-2009《蚕丝被》；2020年05月01日后（含2020年05月01日）生产的产品，执行标准GB/T 24252-2019《蚕丝被》。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111-2008规定的程序采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。堆垛装箱的产品亦可采用分层随机抽样的方法。本细则根据抽样场景不同，将抽样方式分为现场抽样和网络抽样。

现场抽样：抽样人员采用随机抽样法在企业的成品库内或市场待销产品中抽取有产品质量检验合格证明的，或者以其他形式表明合格的近期生产的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应当至少包含监督抽查（包含异议处理）工作完成的时间，且不得由被抽样者自行抽样。

网络抽样：对本行政区域内的电子商务经营者销售的产品，和本行政区域内的生产者生产的产品进行抽样时，可以以消费者的名义随机购买有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应当至少包含监督抽查（包含异议处理）工作完成的时间。

5.2.2 抽样基数

抽样基数应不少于抽样数量。

5.2.3 抽样数量

根据本细则规定的检验要求，抽样数量见表1。

表1  抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 蚕丝被 | 1床检样， 1床备样 |

5.2.4 注意事项

5.2.4.1现场抽样：

样品分为检验样品和备用样品。检验样品应由抽样者购买，购买价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样者先行无偿提供。

抽样人员应先在样品上签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签名的，在样品包装上签名），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反应样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.2.4.2网络抽样：

抽样人员应当购买检验样品和备用样品，并记录付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息，以及通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书，经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

5.3 样品处置

5.3.1现场抽样：抽样人员应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字、盖章以及抽样单位公章等相关信息。

样品按运输条件包装好，应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。抽取的检验样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

5.3.2网络抽样：对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认（见生产领域要求）。抽样单需有抽样人及受检方双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1 产品检验项目详见表2。

表2  蚕丝被产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.1～24-2009（除GB/T 2910.4-2009）、GB/T 2910.4-2022等 |
| 2 | 填充物品质 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009、GB/T 24252-2019 |
| 3 | 填充物含油率 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009、FZ/T 40006-2018 |
| 4 | 填充物回潮率a | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 9994-2018、GB/T 9995-1997 |
| 5 | 填充物质量偏差率 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009、GB/T 24252-2019 |
| 6 | 填充物压缩率b | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009、GB/T 24252-2019 |
| 7 | 填充物回复率 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009、GB/T 24252-2019 |
| 8 | 胎套耐汗渍色牢度 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 9 | 胎套耐水色牢度 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 5713-2013 |
| 10 | 胎套耐干摩擦色牢度 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 胎套耐湿摩擦色牢度 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 12 | 胎套甲醛含量 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 2912.1-2009 |
| 13 | 填充物甲醛含量 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 2912.1-2009 |
| 14 | 填充物pH值 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 7573-2009 |
| 15 | 胎套pH值 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 7573-2009 |
| 16 | 胎套可分解芳香胺染料 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 17592-2011、GB/T 23344-2009 |
| 17 | 填充物蚕丝绵增重鉴别（蚕丝氨基酸含量） | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 32016-2015 |
| 注：1、a.b.若产品标注使用标准为GB/T 24252-2009，则产品使用说明标注填充物≤1000g不考核，若产品标注使用标准为GB/T 24252-2019，则产品使用说明标注填充物≤500g不考核。 2、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 取样要求

对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按最深颜色取样。

样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如样品数量不能满足所有试验要求，按检测项目可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、色牢度依次取样。

6.2.2 pH值的测定用0.1 mol/L氯化钾溶液作为萃取介质，产品标准另有规定的按相应要求执行。

6.2.3 可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS内标法。

6.2.4 色牢度试验采用单纤维贴衬。

6.2.5考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其它纤维（未明示）的含量≤1%,或样品明示含微量其它纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

7.1当产品全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年蚕丝被产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当产品不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年蚕丝被产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《标准名称》要求。

8异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况做出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。