2024年旅行箱包产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于旅行箱包产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为旅行箱包。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

旅行箱包。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 2155-2018 旅行箱包

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23344-2009  纺织品  4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 19941.2-2019 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法

GB/T 19942-2019 皮革和皮毛 化学试验 禁用偶氮染料的测定

QB/T 2537-2001 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度

QB/T 2922-2018 箱包 振荡冲击试验方法

QB/T 2918-2007 箱包 落锤冲击试验方法

QB/T 2919-2018 箱包 拉杆耐疲劳试验方法

QB/T 2920-2018 箱包 行走试验方法

QB/T 2921-2007 箱包 跌落试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取相同型号或规格、相同颜色的产品，优先抽取企业的主导产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。所抽取产品应为同品种、同款式、同颜色、同货号、同生产批次。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

在网络抽样，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。堆垛装箱的产品亦可采用分层随机抽样的方法。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

抽取样品数2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

5.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。检样由抽样人员负责携带或寄送至检验机构，在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

5.3.2抽取的样品连同其原包装盒使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品的运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

5.3.3如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的相关产品产量、产值（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业代表双方签字，并加盖企业公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

5.4.3 流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1 产品质量检验项目

6.1.1 旅行箱包检验项目见表1。

表1 旅行箱包检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛a | QB/T 2155-2018 | GB/T 2912.1-2009、 GB/T 19941.2-2019 |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料a | QB/T 2155-2018 | GB/T 17592-2011、 GB/T 23344-2009、 GB/T 19942-2019 |
| 3 | 旅行包面料摩擦色牢度b | QB/T 2155-2018 | GB/T 3920-2008、 QB/T 2537-2001 |
| 4 | 缝合强度c | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 5.5.11 |
| 5 | 箱（包）锁耐用性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 5.5.9 |
| 6 | 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能d | QB/T 2155-2018 | QB/T 2918-2007 |
| 7 | 硬箱箱体耐静压性能e | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 5.5.6 |
| 8 | 跌落性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2921-2007 |
| 9 | 振荡冲击性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2922-2018 |
| 10 | 行走性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2920-2018 |
| 11 | 拉杆耐疲劳性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2919-2018 |
| 备注：1、a. 仅适用于皮革、再生类和织物类材料； b.不适用于特殊风格材料； c.软箱、旅行包检此项目； d.塑料材质的硬箱检此项目； e. 硬箱检此项目。 2、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1游离甲醛、可分解有害芳香胺染料的检验，样品面、里材料能分开的，分别进行检验，检验结果分别表示；样品面、里材料无法分开的整体进行检验；样品面、里材料是同一种材料的只需检验一个部位。

6.2.2成品上取样无法满足试验要求时，则该项目免予考核。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

7.1当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX[xxxx]xx号文中《2024年旅行箱包产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当产品不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX[xxxx]xx号文中《2024年旅行箱包产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。