2024年童车产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于童车产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、其他类童车等。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

按照产品功能分为儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、其他类童车等。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

儿童自行车：四岁至八岁儿童骑行的鞍座高度在435mm和635mm之间、凭借作用于后轮的驱动机构骑行的自行车。

儿童三轮车：供一名儿童或多名儿童乘坐的一种轮式车辆，各车轮与地面的接触点应能形成三角形或梯形，并仅借人力靠脚蹬驱动前轮而行驶的车辆。如果轮子与地面的接触点构成的形状为梯形，则窄轮距宽度应小于宽轮距的一半。

儿童推车：供一名儿童或多名儿童乘坐的、由人工推行的车辆。包括卧式推车、坐式推车、坐卧两用推车、多用途推车等。

婴儿学步车：供能够坐立到能够自己行走的婴儿使用的学步车，脚轮上有能运转的坐架，婴儿在车内就坐以后，可以借助框架的支撑进行任意方向运动。

其他类童车：除上述童车外，电动童车、扭扭车。

机械物理性能：主要涉及童车产品的外观、结构和设计，包括可预见的合理滥用、小零件、尖端、边缘和突出物等；

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB14746-2006   儿童自行车安全要求

GB14747-2006   儿童三轮车安全要求

GB14748-2006   儿童推车安全要求

GB14749-2006   婴儿学步车安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

应抽查同一型号(货号)或同一规格产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.2 抽样基数

应抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。在生产企业监督抽查同一批次产品的抽样基数应不少于抽取样品量，在市场监督抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

生产领域：童车每种规格产品抽取样品量为2辆整车，其中1辆整车为检验样品，另1辆整车为备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：童车每种规格产品抽取样品量为2辆整车，其中1辆整车为检验样品，另1辆整车为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格同一型号的2辆整车，其中1辆整车为检验样品，另1辆整车为备用样品封存于承检机构。

5.2.4 抽样注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。确保样品运输和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。抽取的检验样品由抽样人员自行携带至检验机构，备用样品封存于被抽检单位或由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度营业收入，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际营业收入，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.4.2流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1 检验项目

6.1.1儿童自行车

儿童自行车检验项目见表1。

表1 儿童自行车检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 2 | 外露突出物 |  |  |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 |  |  |
| 4 | 把横管 |  |  |
| 5 | 把立管 |  |  |
| 6 | 脚蹬的脚踩面 |  |  |
| 7 | 脚蹬间隙 |  |  |
| 8 | 说明书 |  |  |
| 9 | 标志 |  |  |

6.1.2儿童三轮车

儿童三轮车检验项目见表2。

表2 儿童三轮车检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14747-2006 | GB 14747-2006 |
| 2 | 外露突出物 |  |  |
| 3 | 小零件 |  |  |
| 4 | 把横管 |  |  |
| 5 | 把立管的强度 |  |  |
| 6 | 脚蹬结构 |  |  |
| 7 | 脚蹬离地高度 |  |  |
| 8 | 产品标志和使用说明 |  |  |

6.1.3儿童推车

儿童推车检验项目见表3。

表3 儿童推车检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐利边缘和尖端 | GB 14748-2006 | GB 14748-2006 |
| 2 | 外露突出物 |  |  |
| 3 | 小零件 |  |  |
| 4 | 静态强度 |  |  |
| 5 | 产品标志和使用说明 |  |  |

6.1.4婴儿学步车

婴儿学步车检验项目见表4。

表4 婴儿学步车检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外露突出物 | GB 14749-2006 | GB 14749-2006 |
| 2 | 静态强度 |  |  |
| 3 | 产品标志和使用说明 |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1试验顺序要求，各类童车产品标准明确规定的试验顺序外，对未规定的童车产品检验顺序应按照标识、机械物理性能进行。

6.2.2适用时，对样品检验前、检验中、检验后〈尤其是检验后不合格状态〉的记录，特别要对不合格状态进行影像记录。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1经检验，所抽取样品实物质量合格，且标识合格时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年XXX产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2经检验，所抽取样品实物质量合格，标识不合格时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年童车产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，标识不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查实物质量合格，标识不合格。”

7.3经检验，所抽取样品实物质量不合格时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年童车产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构进行复检并出具检验报告，其中静态强度项目复检在抽取的备用样品进行，其余项目复检均在检验样品进行。复检结论为最终结论。