2024年醇基燃料产品质量广西监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于醇基燃料产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为醇基燃料产品。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

醇基燃料。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 261-2021  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB 16663-1996  醇基液体燃料

SH/T 0689-2000  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

按照GB/T 3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》开展抽样，抽取同一批次、同一型号规格的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期1个月内生产的产品（特殊情况除外）。采用简单随机抽样法，优先从包装桶中抽样，没有桶装成品的，在企业产品贮罐中抽样。桶装产品先摇匀后取样，贮罐从上、中、下3个不同层次取样。抽取样品不少于4L，然后平均分成2份，储于清洁干燥的铁罐或其它适宜的容器中，密封瓶盖。

包装桶抽样时，醇基燃料小包装产品(净含量＜10L(kg))， 从同一批次样品堆的不同部位抽取适当数量的样品，抽样数量不少于 4L，且不少于2个独立包装；大包装产品 (净含量≥10L (kg))，从同一批次样品堆抽取2个完整包装样品，每个包装中取不少于2L 样品盛装于清洁干燥的样品容器内混合均匀，将抽取样品平均分为2 份，约 1/2 为检验样品，约 1/2 为备用样品 。

取样工具、样品容器应选用铁罐或其他合适的材质，并在使用前预先清洗和干燥，避免样品污染。

5.2.2 抽样基数

醇基燃料产品，按同一批次任意抽检，抽检桶数为5%，但不得少于5桶，如一批次在5桶以下时全部抽检；若抽取的样品为贮存罐装时，抽样基数不小于贮存罐容量的五分之一。

5.2.3 抽样数量

醇基燃料产品，抽样数量为2份，每份不少于2L,一份为检验样品，一份为备用样品。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员在抽样时，应对成品存贮容器进行拍照（贮罐的抽样过程应严格遵守执行企业安全生产规章制度，可以不需要拍照取证），拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的存贮容器所挂的吊牌的信息。封样前，抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观等方面进行拍照；“样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。”照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识（如有）、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品、备用样品均由抽样人员带回检验机构。携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表1。

表1醇基燃料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇含量 | GB 16663-1996 | GB 16663-1996 4.2 |
| 2 | 密度 |  | GB 16663-1996 4.3 |
| 3 | 机械杂质 |  | GB 16663-1996 4.4 |
| 4 | 凝点 |  | GB 16663-1996 4.5 |
| 5 | pH值 |  | GB 16663-1996 4.7 |
| 6 | 50%馏出温度 |  | GB 16663-1996 4.8 |
| 7 | 低热值 |  | GB 16663-1996 4.10 |
| 8 | 稳定性（-20℃） |  | GB 16663-1996 4.11 |
| 9 | 甲醛试验 |  | GB 16663-1996 4.12 |
| 10 | 硫含量 | / | 参照SH/T 0689-2000 |
| 11 | 闪点（闭口） | / | 参照GB/T 261-2021 |
| 注： 1、硫含量、闪点（闭口）项目参照表1的检测方法进行检验，结果不做判定。 2、执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表1不一致，按照表1的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.2  检验应注意的问题

检验机构接收样品应当有专人负责检查样品的外观、状态、封条有无破损及其它可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，抽样单内容是否完整，对检测样品加贴相应标识后入库。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当产品所检项目（序号1～9）全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年醇基燃料产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合XX标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格；硫含量、闪点（闭口）项目参照SH/T 0689-2000、GB/T 261-2021进行检验，结果不做判定。”。

7.2当所检项目（序号1～9）有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年醇基燃料产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合XX标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格；硫含量、闪点（闭口）项目参照SH/T 0689-2000、GB/T 261-2021进行检验，结果不做判定。”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。