2024年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）

产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。此次抽查产品范围为危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品。本实施细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

- 危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品品种见表1。

表1  危险化学品（氯碱、无机产品、有机产品）产品品种

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品（氯碱产品） | 1高纯氢氧化钠 | 塑料瓶装 |
|  |  | 2工业用液氯 | 液氯取样器(小钢瓶) |
|  |  | 3高纯盐酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 4工业用合成盐酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 5副产盐酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 6次氯酸钙（漂粉精） | 塑料袋装 |
|  |  | 7漂白粉 | 塑料袋装 |
|  |  | 8次氯酸钠 | 塑料瓶装 |
| 2 | 危险化学品（无机产品） | 1工业磷酸 | 塑料瓶装 |
|  |  | 2工业过氧化氢 | 塑料瓶装 |
|  |  | 3工业硫化钠 | 塑料袋装 |
|  |  | 4工业硫磺 | 塑料袋装 |
| 3 | 危险化学品（有机产品） | 1变性燃料乙醇 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 2工业用甲醇 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 3工业用甲醛溶液 | 玻璃瓶装 |
|  |  | 4工业氯乙酸 | 塑料袋装 |
|  |  | 5工业用乙酸乙酯 | 玻璃瓶装 |
| 4 | 危险化学品 | 硫酸 | 玻璃瓶装 |
| 5 | 危险化学品 | 工业硝酸 | 玻璃瓶装 |
| 6 | 危险化学品 | 液体无水氨 | 取样钢瓶 |

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 320-2006   工业用合成盐酸

GB/T 337.1-2014 工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2-2014 工业硝酸 稀硝酸

GB/T 338-2011 工业用甲醇

GB/T 534-2014工业硫酸

GB/T 536-2017 液体无水氨

GB/T 605-2006 化学试剂 色度测定通用方法

GB/T 1616-2014 工业过氧化氢

GB/T 2091-2008 工业磷酸

GB/T 2449.1-2021工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 3143-1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号)

GB/T 3728-2007 工业用乙酸乙酯（指定版）

GB/T 3728-2023 工业用乙酸乙酯

GB/T 4348.1-2013 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定

GB/T 4348.3-2012 工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1，10-菲啰啉分光光度法

GB/T 4472-1984 化工产品 密度、相对密度测定通则（指定版）

GB/T 4472-2011 化工产品密度、相对密度的测定

GB/T 12717-2007 工业用乙酸酯类试验方法

GB/T 5138-2021 工业用液氯

GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 6324.2-2004 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定

GB/T 6324.3-2011 有机化工产品试验方法 第3部分：还原高锰酸钾物质的测定

GB/T 7534-2004 工业用挥发性有机液体 沸程的测定

GB/T 7698-2014 工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法

GB/T 8019-2008 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8570.2-2010 液体无水氨的测定方法 第2部分：氨含量

GB/T 8570.3-2010 液体无水氨的测定方法 第3部分：残留物含量 重量法

GB/T 8570.4-2010液体无水氨的测定方法 第4部分：残留物含量 容量法

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

GB/T 10500-2009工业硫化钠

GB/T 10666-2019 次氯酸钙（漂粉精）

GB/T 11200.1-2006 工业用氢氧化钠 氯酸钠含量的测定 邻-联甲苯胺分光光度法

GB/T 11200.2-2008 高纯氢氧化钠试验方法 第2部分：三氧化二铝含量的测定 分光光度法

GB/T 11200.3-2008 高纯氢氧化钠试验方法 第3部分：钙含量的测定 火焰原子吸收法

GB/T 11213.1-2007  化纤用氢氧化钠　氢氧化钠含量的测定

GB/T 11213.2-2007  化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法

GB/T 11213.4-2006  化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法

GB/T 11213.5-2006  化纤用氢氧化钠 硫酸盐含量的测定

GB/T 11199-2006 高纯氢氧化钠

GB/T 12717-2007工业用乙酸酯类试验方法

GB 18350-2013 变性燃料乙醇

GB/T 19106-2013 次氯酸钠

HG/T 2496-2006 漂白粉

HG/T 2778-2020 高纯盐酸

HG/T 3271-2000 工业氯乙酸

HG/T 3783-2021 副产盐酸

NB/SH/T 0253-2021 轻质石油产品中总硫含量的测定 电量法

SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

按照GB/T 3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》开展抽样，抽取的样品应为同一型号或规格、同一批次的产品。所抽样品的产品品种、型号或规格应在工业生产许可发证范围内。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

样品应自生产企业成品库或储罐、槽车、桶、袋中，依据产品种类规定的等级、型号或规格、抽取企业检验合格的产品，优先抽取企业的主导产品。所抽样品的产品品种、型号或规格应在工业生产许可发证范围内。

5.2.2 抽样基数

5.2.2.1产品标准有规定的，执行标准。无明确规定的产品，抽样基数至少为一个班次生产量或一个生产周期的生产量，但不得少于抽样量的1000倍；有小包装单元的产品不得少于50件(袋、桶、瓶等)。

5.2.2.2袋（桶）装固体产品按表2进行抽样。抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表2“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表2  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

5.2.3 抽样数量

5.2.3.1根据相关产品标准的规定，并按GB/T 6678～6680《化工产品采样总则》、《固体化工产品采样通则》、《液体化工产品采样通则》进行随机抽样。

5.2.3.2产品标准有规定的，执行标准。产品标准无规定的，将抽取的样品充分混匀后，固体样品抽2份，每份500g,分别储于容积为500mL且清洁干燥的广口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋中；液体样品抽2份，每份1000mL,储于容积为1000mL且清洁干燥的细磨口玻璃瓶、塑料瓶中。储存样品容器按表1备注栏要求选取，高纯氢氧化钠、高纯盐酸的样品容器材质应符合食品级要求。一份样品用作检验样品，另一份样品留存作为备用样品。上述样品数量为带回检测机构的样品数量，现场检验的样品数量信息体现在现场检验样品制备原始记录（应写明现场采样的具体位置并经受检单位签字确认）。

5.2.3.3抽样人员应当购买检验样品和备用样品。购买样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

5.2.4 注意事项

5.2.4.1抽样人员应不少于2人,抽样人员应按照相关安全规范实施抽样。对于爆炸物和不稳定物质、氧化性物质、易燃性物质、毒物、腐蚀性和刺激性物质或涉及高空高危作业过程的样品采样，必须在生产企业专业技术人员协助下进行并严格遵守执行企业安全生产规章制度。

5.2.4.2 液氯必须采用液氯取样器(小钢瓶)取样。每个样品量不少于300g液氯。

5.2.4.3 抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照（易燃易爆品的抽样过程应严格遵守执行企业安全生产规章制度，可以不需要拍照取证）。样品加贴封条前，抽样人员应在抽样容器空白处签字。并对产品外观、签名处进行拍照。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施，并保证封条在运输过程中不会破损。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字或盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，检验样品、备用样品由抽样人员带回检验机构。携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

5.3.3承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

5.3.4备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4 抽样单

5.4.1 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的产品销售量（以吨计）及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售量及销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，应记录受检单位的所抽检产品的销售量及销售总额。

6 检验要求

6.1 检验项目

危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品检验项目见表3。

表3  危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品检验项目

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品（氯碱产品） | 1高纯氢氧化钠 | 氢氧化钠含量 | GB/T 11199-2006 | GB/T 4348.1-2013 GB/T 11213.1-2007 |
|  |  |  | 碳酸钠 |  | GB/T 7698-2014 |
|  |  |  | 氯化钠 |  | GB/T 11213.2-2007 |
|  |  |  | 三氧化二铁 |  | GB/T 4348.3-2012 |
|  |  |  | 二氧化硅 |  | GB/T 11213.4-2006 |
|  |  |  | 氯酸钠 |  | GB/T 11200.1-2006 |
|  |  |  | 硫酸钠 |  | GB/T 11213.5-2006 |
|  |  |  | 三氧化二铝 |  | GB/T 11200.2-2008 |
|  |  |  | 氧化钙 |  | GB/T 11200.3-2008 |
|  |  | 2工业用液氯 | 氯的体积分数(现场检验) | GB/T 5138-2021 | GB/T 5138-2021 6.2 |
|  |  |  | 三氯化氮（现场检验） |  | GB/T 5138-2021 6.4 |
|  |  |  | 蒸发残渣（现场检验） |  | GB/T 5138-2021 6.5 |
|  |  | 3高纯盐酸 | 总酸度 | HG/T 2778-2020 | GB/T 320-2006 5.2 |
|  |  |  | 钙 |  | HG/T 2778-2020 6.4 |
|  |  |  | 镁 |  | HG/T 2778-2020 6.4 |
|  |  |  | 铁 |  | HG/T 2778-2020 6.4 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | HG/T 2778-2020 6.5 |
|  |  |  | 游离氯 |  | GB/T 320-2006 5.5 |
|  |  | 4工业用合成盐酸 | 总酸度 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 5.2 |
|  |  |  | 铁 |  | GB/T 320-2006 5.3 |
|  |  |  | 灼烧残渣 |  | GB/T 320-2006 5.4 |
|  |  |  | 游离氯 |  | GB/T 320-2006 5.5 |
|  |  |  | 砷 |  | GB/T 320-2006 5.6(仲裁) GB/T 320-2006 5.7 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | GB/T 320-2006 5.8 |
|  |  | 5副产盐酸 | 总酸度 | HG/T 3783-2021 | GB/T 320-2006 5.2 |
|  |  |  | 重金属 |  | HG/T 3783-2021 7.4 |
|  |  | 6次氯酸钙（漂粉精） | 有效氯 | GB/T 10666-2019 | GB/T 10666-2019 5.3 |
|  |  |  | 水分 |  | GB/T 10666-2019 5.4 |
|  |  |  | 稳定性检验有效氯损失 |  | GB/T 10666-2019 5.5 |
|  |  | 7漂白粉 | 有效氯 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 5.1 |
|  |  |  | 水分 |  | GB/T 10666-2019 5.4 |
|  |  |  | 总氯量与有效氯之差 |  | HG/T 2496-2006 5.4 |
|  |  |  | 热稳定系数 |  | HG/T 2496-2006 5.5 |
|  |  | 8次氯酸钠 | 有效氯 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 5.3 |
|  |  |  | 游离碱 |  | GB/T 19106-2013 5.4 |
|  |  |  | 铁 |  | GB/T 19106-2013 5.5 |
|  |  |  | 重金属 |  | GB/T 19106-2013 5.6 |
|  |  |  | 砷 |  | GB/T 19106-2013 5.7 |
| 2 | 危险化学品（无机产品） | 1工业磷酸 | 色度 | GB/T 2091-2008 | GB/T 605-2006 |
|  |  |  | 磷酸 |  | GB/T 2091-2008 6.5 |
|  |  |  | 氯化物 |  | GB/T 2091-2008 6.6 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | GB/T 2091-2008 6.7 |
|  |  |  | 铁 |  | GB/T 2091-2008 6.8 |
|  |  |  | 砷 |  | GB/T 2091-2008 6.9 |
|  |  |  | 重金属 |  | GB/T 2091-2008 6.10 |
|  |  | 2工业过氧化氢 | 过氧化氢 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 5.3 |
|  |  |  | 游离酸 |  | GB/T 1616-2014 5.4 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | GB/T 1616-2014 5.5 |
|  |  |  | 稳定度 |  | GB/T 1616-2014 5.6 |
|  |  |  | 硝酸盐 |  | GB/T 1616-2014 5.8 |
|  |  | 3工业硫化钠 | 硫化钠 | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 6.4 |
|  |  |  | 亚硫酸钠 |  | GB/T 10500-2009 6.5 |
|  |  |  | 铁 |  | GB/T 10500-2009 6.7 |
|  |  |  | 硫代硫酸钠 |  | GB/T 10500-2009 6.6 |
|  |  |  | 水不溶物 |  | GB/T 10500-2009 6.8 |
|  |  |  | 碳酸钠 |  | GB/T 10500-2009 6.9 |
|  |  | 4工业硫磺 | 硫含量 | GB/T 2449.1-2021 | GB/T 2449.1-2021 6.2 |
|  |  |  | 水分 |  | GB/T 2449.1-2021 6.3.1 |
|  |  |  | 灰分 |  | GB/T 2449.1-2021 6.4 |
|  |  |  | 酸度 |  | GB/T 2449.1-2021 6.5 |
|  |  |  | 有机物 |  | GB/T 2449.1-2021 6.6 |
|  |  |  | 砷 |  | GB/T 2449.1-2021 6.7 |
|  |  |  | 铁 |  | GB/T 2449.1-2021 6.8 |
| 3 | 危险化学品（有机产品） | 1变性燃料乙醇 | 外观 | GB 18350-2013 | GB 18350-2013 5.2.1 |
|  |  |  | 甲醇 |  | GB 18350-2013附录A |
|  |  |  | 乙醇 |  | GB 18350-2013附录A |
|  |  |  | 溶剂洗胶质 |  | GB/T 8019-2008 |
|  |  |  | 水分 |  | GB 18350-2013 附录B |
|  |  |  | 无机氯 |  | GB 18350-2013 附录C |
|  |  |  | 酸度 |  | GB 18350-2013 附录D |
|  |  |  | 铜 |  | GB 18350-2013 附录E |
|  |  |  | pHe |  | GB 18350-2013 附录F |
|  |  |  | 硫 |  | SH/T 0689-2000(仲裁) NB/SH/T 0253-2021 |
|  |  | 2工业用甲醇 | 密度 | GB/T 338-2011 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  | 色度 |  | GB/T 3143 |
|  |  |  | 沸程 |  | GB/T 7534-2004 |
|  |  |  | 高锰酸钾试验 |  | GB/T 6324.3-2011 目视比色法 |
|  |  |  | 水混溶性试验 |  | GB/T 6324.1-2004 |
|  |  |  | 水分 |  | GB/T 6283-2008 |
|  |  |  | 酸或碱 |  | GB/T 338-2011 4.10 |
|  |  |  | 羰基化合物 |  | GB/T 338-2011 4.11 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 6324.2-2004 |
|  |  |  | 硫酸洗涤试验 |  | GB/T 338-2011 4.13 |
|  |  | 3工业用甲醛溶液 | 密度 | GB/T 9009-2011 | GB/T 4472-2011 |
|  |  |  | 甲醛 |  | GB/T 9009-2011 5.5 |
|  |  |  | 酸 |  | GB/T 9009-2011 5.6 |
|  |  |  | 色度 |  | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  | 铁 |  | GB/T 9009-2011 5.8 |
|  |  | 4工业氯乙酸 | 氯乙酸 | HG/T 3271-2000 | HG/T 3271-2000 4.1 |
|  |  |  | 二氯乙酸 |  | HG/T 3271-2000 4.2 |
|  |  | 5工业用乙酸乙酯① | 乙酸乙酯 | GB/T 3728-2007（2023年9月7日前生产） GB/T 3728-2023（2024年4月1日及以后生产） | GB/T 12717-2007 3.10 （2023年9月7日前生产） GB/T 3728-2023 5.4 （2024年4月1日及以后生产） |
|  |  |  | 乙醇 |  | GB/T 12717-2007 3.10 （2023年9月7日前生产） GB/T 3728-2023 5.4 （2024年4月1日及以后生产） |
|  |  |  | 水（水分） |  | GB/T 12717-2007 3.11 （2023年9月7日前生产） GB/T 3728-2023 5.5 （2024年4月1日及以后生产） |
|  |  |  | 酸（酸度） |  | GB/T 12717-2007 3.9 （2023年9月7日前生产） GB/T 3728-2023 5.6 （2024年4月1日及以后生产） |
|  |  |  | 色度 |  | GB/T 3143-1982 |
|  |  |  | 密度 |  | GB/T 4472-1984 2.3.3 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 6324.2-2004 |
| 4 | 危险化学品 | 硫酸 | 硫酸含量⑦ | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 5.2 |
|  |  |  | 灰分 |  | GB/T 534-2014 5.4 |
|  |  |  | 铁② |  | GB/T 534-2014 5.5 |
|  |  |  | 砷⑥ |  | GB/T 534-2014 5.6 |
|  |  |  | 汞③ |  | GB/T 534-2014 5.8 |
|  |  |  | 铅④ |  | GB/T 534-2014 5.7 |
|  |  |  | 色度⑤ |  | GB/T 534-2014 5.10 |
|  |  |  | 透明度⑤ |  | GB/T 534-2014 5.9 |
| 5 | 危险化学品 | 工业硝酸 | 硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 6.3 |
|  |  |  | 亚硝酸 |  | GB/T 337.1-2014 6.4 |
|  |  |  | 灼烧残渣硫酸 |  | GB/T 337.1-2014 6.6 |
|  |  |  | 硝酸 | GB/T 337.2-2014 | GB/T 337.2-2014 6.3 |
|  |  |  | 亚硝酸 |  | GB/T 337.1-2014 6.4 |
|  |  |  | 灼烧残渣 |  | GB/T 337.1-2014 6.6 |
| 6 | 危险化学品 | 液体无水氨 | 氨含量（现场检验） | GB/T 536-2017 | GB/T 8570.2-2010 |
|  |  |  | 残留物（现场检验） |  | GB/T 8570.3-2010 GB/T 8570.4-2010 |
| ①:生产日期在2023年9月7日至2024年4月1日前的产品，执行标准由生产企业指定。 ②③④⑤:浓硫酸合格品不检测此项目。 ④⑤:发烟硫酸一等品不检测此项目。 ④⑤⑥:发烟硫酸合格品不检测此项目。 ⑤⑦：发烟硫酸不检测此项目。 注1：工业用液氯、液体无水氨有毒、易分解、易挥发，进行现场检验。 注2：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若某些检验项目的检测方法与表2不一致，按照表2检测方法进行检测，结果不做判定。 |  |  |  |  |  |

6.2 检验注意事项：①工业用液氯、液体无水氨等有毒、易分解、易挥发的产品进行现场检验，企业应配合检验机构做好各项检验工作。企业负责人或企业代表须在抽样单、现场检验原始记录及产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单签字确认。

②现场检验需要用到企业设备的，检验前，检验人员和企业负责人一起对设备的使用状态进行确认，应保证设备使用正常，在检定（或校准）有效期内。当环境或设备条件不满足现场检验要求时，应停止检验。

③现场检验需要用到的标准溶液和滴定管，检验人员应自行携带，并确保其在有效期内。

④现场检验由承检机构检验人员进行，所有现场检验原始记录，均需双方代表签字确认。

⑤现场检验完毕，企业已经签字确认的，不进行复检。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1  当产品全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年危险化学品（氯碱产品、无机产品、有机产品）产品质量广西监督抽查》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 不进行复检情况：工业用液氯、液体无水氨为有毒、易分解、易挥发的产品，所有项目均为现场检验项目。如企业负责人或企业代表对现场抽样过程及现场检验数据结果有异议的，须书面提出申请异议复检，承检人员报监督抽查组织部门并经同意后，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求，启用备用样品按本细则规定对不合格项目进行复检，现场复检结论为最终结论。企业负责人或企业代表须在复检原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单》上签字确认，并加盖企业公章。企业在现场不提出复检的，视为放弃复检申请的权利，监督抽查组织部门将不再受理企业对该现场检验项目结果提出的异议。