### 2024年电动汽车交流充电桩产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于电动汽车交流充电桩产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。抽查产品范围为电动汽车交流充电桩。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

交流充电桩。

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件

NB/T 33008.2-2018 电动汽车充电桩设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求（2024年4月1日之前生产的产品适用）

GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求（2024年4月1日之后生产的产品适用）

《广西新能源汽车充电站（桩）建设安装和运营维护技术指南》

相关的法律法规、部门规章和规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号与规格

抽取样品应为同一型号规格的产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

生产领域：在生产企业成品库或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

流通领域：随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

在生产企业、流通领域抽样时抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

- 生产领域

随机抽取1台样品，检验样品带回承检机构。

- 流通领域（实体店）

随机抽取1台样品，检验样品带回承检机构。

（3）流通领域（电子商务平台）

随机抽取1台样品，检验样品带回承检机构。

注：在本实施细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，在检样上进行。

5.2.4注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。 
    抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、外包装、产品标签、产品合格证等四个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、外包装、产品标签、产品合格证(如能取到时)、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2在生产领域和流通领域（实体店）中抽取的检验样品由抽样人员携带或者寄递检验机构，备用样品封存留在受检单位，备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，受检单位需妥善保管该样品（保持封样状态，防潮、防火、防损），在整个保存期间应保证签封完整无损，擅自更换、私自拆封、藏匿、处理已封存的样品，不予复检；流通领域（电子商务平台）中检验样品和备用样品由抽样人员带回检验机构，在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

5.3.3检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售量及销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，应记录受检单位的所抽电线电缆销售量及销售总额。

5.4.2流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表1。

表1 检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| NB/T 33002-2018测试项目 |  |  |  |
| 1 | 人机交互功能 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 6.5 |
| 2 | 防护等级 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 7.3.1 |
| 3 | 电气间隙、爬电距离 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 7.5.3 |
| 4 | 接地要求 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 7.5.4 |
| 5 | 绝缘电阻 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 7.6.1 |
| 6 | 介电强度 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 7.6.2 |
| 7 | 标志 | NB/T 33002-2018 | NB/T 33002-2018 8.1 |
| NB/T 33008.2-2018测试项目 |  |  |  |
| 1 | 显示功能试验、输入功能试验 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.3.4/5.3.5 |
| 2 | 防护等级试验 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.17 |
| 3 | 电气间隙和爬电距离试验 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.10 |
| 4 | 接地试验 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.12 |
| 5 | 绝缘电阻试验 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.11.1 |
| 6 | 介电强度试验 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.11.2 |
| 7 | 标志检查 | NB/T 33008.2-2018 | NB/T 33008.2-2018 5.2.2 |
| GB/T 18487.1-2015（GB/T 18487.1-2023）测试项目 |  |  |  |
| 1 | 防护等级 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 18487.1-2023 | GB/T 18487.1-2015 10.5.1 GB/T 18487.1-2023 10.4 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 18487.1-2023 | GB/T 18487.1-2015 10.4 GB/T 18487.1-2023 11.4 |
| 3 | 保护接地导体的尺寸 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 18487.1-2023 | GB/T 18487.1-2015 7.4 GB/T 18487.1-2023 7.4 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 18487.1-2023 | GB/T 18487.1-2015 11.3 GB/T 18487.1-2023 12.2 |
| 5 | 介电强度 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 18487.1-2023 | GB/T 18487.1-2015 11.4 GB/T 18487.1-2023 12.3 |
| 6 | 标志检查 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 18487.1-2023 | GB/T 18487.1-2015 16 GB/T 18487.1-2023 17 |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1  当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年电动汽车交流充电桩产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年电动汽车交流充电桩产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，因本次检验为非破坏性检验，原则上在留存的检验样品上进行复检。监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。