广西地方校准规范

《体积修正型气体涡轮流量计》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2022年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《体积修正型气体涡轮流量计校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

气体涡轮流量计是当今工业使用十分广泛的流量计量仪表。它的准确性与节能环保、贸易结算和现代工业生产工艺控制等方面息息相关。由于气体体积是受温度和压力的影响会发生很大的变化，所以目前市面上的气体涡轮流量计几乎都是带有温度压力补偿功能的体积修正型气体涡轮流量计。目前高压气体流量标准装置十分昂贵，国内计量检测机构主要用负压的音速喷嘴装置对气体涡轮流量计进行检测，而很多气体涡轮流量计在带压环境下使用的，如此一来，即使在实验室中检定合格的气体涡轮流量计在带压环境下工作也不一定能保证量值准确。要解决这一问题，将流量、压力和温度模块分别检测是目前最经济、最可靠的解决方法。目前国家已发布检定规程JJG 1037-2008《涡轮流量计》并于2008年6月25日实施，但是该规程未涉及温度、压力模块检测相关内容，为量值准确传递带来了困难。为给计量工作人员提供指导，保证体积修正型气体涡轮流量计量值溯源工作顺利开展，及时制定广西地方计量校准规范《体积修正型气体涡轮流量计》，以填补国家对体积修正型气体涡轮流量计量值溯源依据技术文件的空白，具有十分重要的现实意义。

三、参考的有关资料及标准

GB/T 18940—2003/ISO 9951:1993《封闭管道中气体流量的测量  涡轮流量计》

GB/T 21391-2022《用气体涡轮流量计测量天然气流量》

GB/T 36242-2018《燃气流量计体积修正仪》

GB/T 17747.1《天然气压缩因子的计算 第1部分：导论和指南》

GB/T 17747.2《天然气压缩因子的计算 第2部分：用摩尔组成进行计算》

GB/T 17747.3《天然气压缩因子的计算 第3部分：用物性值进行计算》

JJG 1037—2008《气体涡轮流量计》

JJG 875—2019《数字压力计》

JJG 882—2019《压力变送器》

JJF 1183—2007《温度变送器》

- JJG 1003—2016《流量积算仪》

在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范，对体积修正型气体涡轮流量计计量特性主要依据JJG 1037—2008《气体涡轮流量计》、JJG 875—2019《数字压力计》、JJG 882—2019《压力变送器》、JJF 1183—2007《温度变送器》、JJG 1003—2016《流量积算仪》的相关规定。本规范按JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1004-2004《流量计量名词术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年自治区市场监督局发文由广西计量检测研究院负责编制《体积修正型气体涡轮流量计校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2021年12月，编写小组首次集中，商讨体积修正型气体涡轮流量计校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年6月，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年7月2023至9月，根据校准规范初稿，对现有的体积修正型气体涡轮流量计进行试验验证，确保体积修正型气体涡轮流量计校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 张淞、周波 | 2021年12月初 |
| 2 | 校准规范正文 | 张淞、周波 | 2022年6月底 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 张淞、李学良 | 2023年8月底 |
| 4 | 校准规范格式排版 | 张淞、周波 | 2023年9月底 |
| 5 | 试验报告检查 | 张淞、李学良 | 2023年9月底 |
| 6 | 评审会议纪要 | 周波 | 2023年9月底 |
| 7 | 收集征求意见并汇总 | 张淞、李学良 | 2023年12月底 |
| 8 | 审定意见书及专家签名 | 张淞 | 2023年12月底 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：国内外有诸多生产体积修正型气体涡轮流量计的厂家，分布在世界各地，如：天信仪表集团有限公司、浙江苍南仪表集团股份有限公司等。广西区内年用量在数千台以上。体积修正型气体涡轮流量计在广西区内的居民、工业管道燃气领域被广泛大量使用。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2021年就收集各厂家体积修正型气体涡轮流量计的性能指标材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研燃气公司、化工厂、炼钢厂等机构，对其使用的体积修正型气体涡轮流量计现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了校准的框架并编写了《体积修正型气体涡轮流量计》广西地方计量校准规范的初稿；2022年6月至2023年8月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2023年9月，征求意见稿上报，形成《体积修正型气体涡轮流量计》广西地方计量校准规范征求意见稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1.适用范围

本规范适用于基于压力温度补偿的体积修正型气体涡轮流量计的首次校准和后续校准。

2.关于计量性能的要求

## 2.1  准确度等级

体积修正型气体涡轮流量计按等级划分。

在规定的流量范围内，流量计准确度等级及对应最大允许误差应符合表1要求。

表1 准确度等级及最大允许误差

| 流量计准确度等级 |  | 1.0级 | 1.5级 | 2.0级 | 2.5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量元件最大允许误差 | qt≤q≤qmax | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% |
|  | qmin≤q＜qt | ±1.0% | ±2.0% | ±3.0% | ±4.0% |
| 压力元件最大允许误差 |  | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 温度元件最大允许误差 |  | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 体积修正仪最大允许误差 |  | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| 注：1.若分界流量qt，把流量范围划分为高区和低区，则qt应≤0.2qmax。 - 若被测流量计的一个或多个部件的准确度等级与表1中其对应准确度等级的要求不一致，则该部件按实际准确度等级进行校准。 |  |  |  |  |  |

## 2.2  重复性

流量元件的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允误差绝对值的1/3。

- 关于标准装置

流量标准装置应有有效的检定或校准证书，流量标准装置的扩展不确定度（k=2）应不大于流量元件最大允许误差绝对值的1/2。在每个校准流量点的校准过程中，装置压力波动应不超过±0.5%。校准用流量标准装置有标准表法气体流量标准装置（包括临界流文丘里喷嘴气体流量标准装置）、钟罩式气体流量标准装置和活塞式气体流量标准装置等。

压力标准装置应有有效的检定或校准证书，压力标准装置的扩展不确定度（k=2）应不大于压力元件最大允许误差绝对值的1/5。校准用压力标准装置有活塞式压力计、数字压力计和其他符合要求的压力标准器。

温度标准装置应有有效的检定或校准证书，温度标准装置的扩展不确定度（k=2）应不大于温度元件最大允许误差绝对值的1/5。校准用流量标准装置有标准铂电阻温度计、水银温度计和其他符合要求的温度标准器。

校准用体积修正仪标准装置如表2所示。所用主要标准装置应有有效的检定或校准证书。

表2 主要标准装置

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电流表 | 最大允许误差小于被测体积修正仪允许误差限的1/5 | 测量电流 |
| 2 | 标准电压表 | 最大允许误差小于被测体积修正仪允许误差限的1/5 | 测量电压 |
| 3 | 通用计数器 | 计数范围：0～99999；分辨力：1个字 | 记录脉冲 |
| 4 | 标准电阻箱 | 最大允许误差小于被测体积修正仪允许误差限的1/5 | 搭配标准电流（电压）表使用 |
| 5 | 计时器 | 分辨力由于0.01s | 测量校准时间 |

4.关于校准方法

采用直接测量法，通过将体积修正型气体涡轮流量计的实际工况流量值、实际压力值、实际温度值、实际标况累计流量值与体积修正型气体涡轮流量计显示的工况流量值、压力值、温度值、标况累计流量值进行对比，测出体积修正型气体涡轮流量计各项参数的示值误差。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准规范的描述采用了JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间间隔的长短由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定。送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过2年。更换重要部件、维修、重新安装或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《体积修正型气体涡轮流量计校准规范》起草小组

2023年9月