2025年建筑保温材料产品质量广西监督抽查实施细则

- 1 范围

本细则适用于建筑保温材料产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括：建筑用金属面绝热夹芯板、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、建筑外墙外保温用岩棉制品、建筑用岩棉绝热制品。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

- 2 产品种类

建筑用金属面绝热夹芯板、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、建筑外墙外保温用岩棉制品、建筑用岩棉绝热制品。

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品

相关法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 5 抽样

- 5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

- 5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

- 5.2.1抽样方法

在企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的、近期生产的产品。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

- 5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

- 5.2.3抽样数量

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用金属面绝热夹芯板 | 10块(1000mm×原宽×原厚) | 5块(1000mm×原宽×原厚) | 5块(1000mm×原宽×原厚) |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 32块 | 16块 | 16块 |
| 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) | 32块 | 16块 | 16块 |
| 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 不少于6m2 | 不少于3m2 | 不少于3m2 |
| 建筑用岩棉绝热制品 | 燃烧性能明示为A(A1)级产品，抽取样品不少于6m2 | 不少于3m2 | 不少于3m2 |
|  | 燃烧性能明示为A(A2)级产品，抽取样品不少于30m2 | 不少于15m2 | 不少于15m2 |

生产领域：按表1抽样数量随机抽取同品质、型号或同规格、同一批次的样品，检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：按表1抽样数量随机抽取同品质、型号或同规格、同一批次的样品，检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：按表1抽样数量随机抽取同品质、型号或同规格、同一批次的样品，检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

备用样品封存于被受检单位时需告知受检单位封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务和法律责任。

- 5.2.4注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、外包装、产品标签、产品合格证等四个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、外包装、产品标签、产品合格证(如能取到时)、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

- 5.3样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.3.3如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

- 5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.3流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

- 6 检验要求

6.1建筑用金属面绝热夹芯板检验项目见表2。

- 表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2009 | GB/T 23932-2009 7.1 |
| 2 | 尺寸偏差（宽度、厚度） |  | GB/T 23932-2009 7.2 |
| 3 | 剥离性能 |  | GB/T 23932-2009 7.3.3 |
| 4 | 彩色涂层钢板厚度 |  | GB/T 23932-2009 5.1.1 |
| 5 | 压型钢板厚度 |  | GB/T 23932-2009 5.1.2 |
| 6 | 芯材密度 |  | GB/T 23932-2009 5.2 |
| 7 | 聚苯乙烯泡沫塑料导热系数 |  | GB/T 23932-2009 5.2.1 |

6.2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)检验项目见表3。

- 表3 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 10801.2-2018 GB 8624-2012 | GB/T 10801.2-2018 4.2 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 10801.2-2018 5.4 |
| 3 | 吸水率 |  | GB/T 10801.2-2018 5.5 |
| 4 | 导热系数（平均温度25℃) |  | GB/T 10801.2-2018 5.8 |
| 5 | 热阻 |  | GB/T 10801.2-2018 5.8 |
| 6 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 10801.2-2018 5.6 |
| 7 | 燃烧性能 |  | GB/T 10801.2-2018 5.9 |

6.3绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)检验项目见表4。

- 表4 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | GB/T 10801.1-2021 GB 8624-2012 | GB/T 10801.1-2021 6.3 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 10801.1-2021 6.5 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 10801.1-2021 6.6 |
| 4 | 吸水率 |  | GB/T 10801.1-2021 6.8 |
| 5 | 熔结性 |  | GB/T 10801.1-2021 6.9 |
| 6 | 表观密度偏差 |  | GB/T 10801.1-2021 6.10 |
| 7 | 导热系数（平均温度25℃) |  | GB/T 10801.1-2021 6.11 |
| 8 | 燃烧性能 |  | GB/T 10801.1-2021 6.12 |

6.4建筑外墙外保温用岩棉制品检验项目见表5。

- 表5 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 25975-2018 GB 8624-2012 | GB/T 25975-2018 6.2 |
| 2 | 密度偏差 |  | GB/T 25975-2018 6.3 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 25975-2018 6.8 |
| 4 | 导热系数（平均温度25℃) |  | GB/T 25975-2018 6.13 |
| 5 | 压缩强度 |  | GB/T 25975-2018 6.15 |
| 6 | 燃烧性能 |  | GB/T 25975-2018 6.17 |

6.5建筑用岩棉绝热制品检验项目见表6。

- 表6检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19686-2015 GB 8624-2012 | GB/T 19686-2015 6.1 |
| 2 | 密度偏差 |  | GB/T 19686-2015 6.2 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃) |  | GB/T 19686-2015 6.6 |
| 4 | 压缩强度 |  | GB/T 19686-2015 6.16 |
| 5 | 燃烧性能 |  | GB/T 19686-2015 6.7 |

- 7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与 判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
7.2当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年建筑保温材料产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”
7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年建筑保温材料产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”
   注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

- 8 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。