2025年摩托车轮胎产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于摩托车轮胎产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为摩托车轮胎。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2  产品种类

2.1摩托车轮胎

设计用于两轮或整车整备质量不超过400kg的三轮机动车的轮胎。

2.2轻便型摩托车轮胎

设计用于两轮或三轮机动车中设计时速不超过50km/h的轮胎。这种机动车的总排量不超过50mL。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1 外缘尺寸：轮胎安装在规定轮辋上，充气到规定压力时所测出的轮胎外周长、断面宽度等外形尺寸。

3.2 外周长：轮胎胎面的最外表面的周长。

3.3 外直径：轮胎最外表面的圆周直径。

3.4断面宽：轮胎断面两外侧之间的最大距离，不包括标志、装饰线和防擦线所增加的宽度。

3.5破坏能：压头压穿轮胎胎冠所需的能量。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 518-2020  摩托车轮胎

GB/T 13203-2021  摩托车轮胎性能试验方法

GB/T 521-2023  轮胎外缘尺寸测量方法

相关的法律法规、部门规章和细则。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格的产品。优先按以下原则抽取：依照2条款中的产品种类划分，抽取规格应为受检企业当年产量最大的规格产品， 在市场或网络抽样时，应抽取现场中数量较多的品种。

5.2抽样方法、基数及数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在受检单位的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明已检验合格的同一批次产品（特殊情况除外）。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数及数量见表1。

在企业成品仓库内抽样时抽样基数为待抽取样品总量大于抽样数量10倍以上，含10倍数量即可；在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

表1

| 抽样产品 | 抽样数量 | 检验样品数量及检验项目 |  |  | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数量 | 单项数量 | 检验项目 |  |
| 摩托车轮胎 | 5条 | 3条 | 1条 | 耐久性能检验 | 2套 （留受检单位） |
|  |  |  | 1条 | 强度性能检验 |  |
|  |  |  | 1条 | 外缘尺寸检验、 胎面磨耗标志检验 |  |

5.2.3 注意事项

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3样品处置

5.3.1抽样产品封样方法：

5.3.1.1每个样品在轮胎同一侧圆周上对称两点粘贴封样单，每个样品两张封样单；

5.3.1.2封样单采用易碎胶贴，贴上后不能完整取下；

5.3.1.3为确保封样单不被损坏，使用透明胶带沿胎体缠绕；

5.3.1.4在抽样单上填写轮胎样品唯一编号，并标注检验样品和备样样品；

5.3.1.5如样品上无唯一编号，在轮胎胎侧靠近封样处手工进行编号，编号规则为日期+英文字母（如2025年3月1日抽样：20250301A；20250301B……）。并对样品进行拍照。

5.3.2抽取样品的运送：

由于轮胎产品的特殊性，为了防止运输环节出现问题，应对以下几点重点注意：

5.3.2.1抽取样品时应注意轮胎的唯一性标识清晰有效，若被抽检样品的编号、批号等标识不具备唯一性，应采用人工编号方式，保证其唯一性；

5.3.2.2抽取样品的封样应确保封样单不会在运输过程中损毁或丢失。

5.3.3 接收样品查验、保存方法

5.3.3.1检验机构在收到检验样品后应先依据轮胎抽样单核对轮胎样品唯一标识，检查样品封样情况。其次检查轮胎外观，有无变形、损伤。如果出现上述问题，应立即与受检企业联系，并对现场情况进行拍照取证；

5.3.3.2所抽取的样品应进行分区存放，防止丢失或混淆。

5.3.4对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.5抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于被抽检企业，并告知被抽检企业封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务和法律责任。

5.4抽样单

对于摩托车轮胎产品检验所需的层级、负荷指数、负荷能力、充气压力等信息，如果样品轮胎胎侧标示的信息与国家标准不一致，需要被抽企业在抽样现场提供样品说明，明确相应检验参数，并经企业确认。

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“摩托车轮胎”，应记录受检单位的所有摩托车轮胎产品销售总额。

5.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.3 网络抽样

应按有关规定填写抽样单，并记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新胎外缘尺寸 | GB 518-2020 | GB/T 521-2023 |
| 2 | 胎面磨耗标志 | GB 518-2020 | GB/T 521-2023 |
| 3 | 强度性能 | GB 518-2020 | GB/T 13203-2021 |
| 4 | 耐久性能 | GB 518-2020 | GB/T 13203-2021 |
| 备注：1、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 2、当样品不能满足某个试验要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

注：需对新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志检验不合格项目复检时，在原样上进行检验。

6.2检验应注意的问题

检验后不合格样品（特别是新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志项目）保存应立放，避免受到外力挤压导致轮胎永久变形。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年摩托车轮胎产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年摩托车轮胎产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”
   注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。