2025年再生橡胶产品质量广西监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于再生橡胶产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括再生橡胶。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品种类

再生橡胶。

3术语和定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13460-2016  再生橡胶 通用规范

GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定

GB/T 1232.1-2016  未硫化橡胶用圆盘剪切黏度计进行测定第1部分:门尼黏度的测定

GB/T 4498.1-2013  橡胶灰分的测定第1部分:马弗炉法

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样规格

抽取同品种、同生产批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业成品库或成品集中存放处随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的产品。所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

5.2.2 抽样基数及数量

从同一批再生橡胶中随机抽取，抽样基数应不少于抽取样品量，从胶包上去掉外层包皮、聚乙烯包装膜、胶包涂层或其他表面物，从胶包中割取3.0kg作为样品，将所抽样品平均分为2份，1份作为检验样品，1份作为备用样品。在抽样单上注明样品的分类代号。

5.2.3注意事项

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。抽取的样品在运送和保存时，严禁与酸、碱、油和其他影响产品质量的物质一起，贮存温度应≤40℃，距热源1m以上，并离地面、墙壁一定距离。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于被抽检企业，并告知被抽检企业封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务和法律责任。

5.3.3检验机构接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“再生橡胶”，应记录受检单位的所有再生橡胶产品销售总额。

6检验要求

6.1检验项目见表1

表1检验项目

| 产品 名称 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 |  |  |
| 再生橡胶 | 1 | 外观 | GB/T 13460-2016 | GB/T 13460-2016 |
|  | 2 | 灰分 | GB/T 13460-2016 | GB/T 4498.1-2013 |
|  | 3 | 门尼粘度 | GB/T 13460-2016 | GB/T 1232.1-2016 |
|  | 4 | 密度 | GB/T 13460-2016 | GB/T 533-2008 |
|  | 5 | 拉伸强度 | GB/T 13460-2016 | GB/T 528-2009 |
|  | 6 | 拉断伸长率 | GB/T 13460-2016 | GB/T 528-2009 |
| 备注：1、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 2、当样品不能满足某个试验要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |  |

6.2检验应注意的问题

6.2.1硫化后的试验样品按GB/T 2941《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》进行试样调节。

6.2.2再生胶检验结果不合格时，应取双份试样对不符合项目进行复验，复验结果中有不符合项目则为不合格品。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年再生橡胶产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年再生橡胶产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。